物料安全资料(MSDS)

硫氰酸铵

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫氰酸铵

化学品英文名称：Ammonium thiocyanate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硫氰酸铵

化学品分子式：CH4N2S

分子量：76.12

有害物成分                             含量                              CAS 号

硫氰酸铵                               100％                           1762-95-4

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入，皮肤接触及食入有害。与酸反应释放出剧毒气体。

环境危害：无资料。

燃爆危险：几乎不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：让误服者饮足量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：几乎不燃。周围燃烧可释放出危险蒸气。

有害燃烧产物：氧化硫、氮的氧化物。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。不要吸入蒸汽/浮质。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：采纳液体吸收物质。进一步处置。清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：没有其他要求。

储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。抹护肤霜。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与性状：白色无味固体pH值：4.8-5.8 (50 g/l H2O，20℃)

熔点( ) ℃：~ 150℃ 松装密度：~ 600 kg/m3

沸点( ) ℃：170℃ (分解） 密度：1.3 g/cm3 (20℃)

燃点( ) ℃：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：170℃

溶解性：

水(0℃) 1280 g/l

(19℃) 1650 g/l

乙醇可溶

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：无资料

禁忌物：氧化剂, 酸

危险分解产物：见第5部分

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 500 mg/kg. (大鼠经口)

亚急性和慢性毒性：细菌诱变：阴性

其他资料：

吸入后：无中毒症状。

皮肤接触后：无中毒症状。

眼接触后：微刺激

食入后：反胃，呕吐，腹泻。

物料安全资料(MSDS)

可能损害：甲状腺，肝，肾。

其他数据：有累积效应。

处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：无关于对生态影响的数据。LC50: >100 mg/l.

其他生态数据：不能进入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号： UN编号：

包装标志： 包装类别：III

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息