物料安全资料(MSDS)

六次甲基四胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：六次甲基四胺

化学品英文名称：Hexamethylenetetramine

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：六次甲基四胺

化学品分子式：无资料

分子量：无资料

有害物成分                            含量                               CAS 号

六次甲基四胺                          100%                              100-97-0

第三部分危险性概述

危险性类别：第4.1 类易燃固体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入或皮肤接触可引起过敏反应。吞食大量后会引起肠胃疾病，恶心，呕吐，疼痛，损伤肾脏。

环境危害：无资料。

燃爆危险：高度易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有需要，需进行人工呼吸或机械通风。就医。

食入：饮用大量水。催吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。燃烧产生有害气体。

有害燃烧产物：氮氧化物

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉、水、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和自给式（呼吸）供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，

防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电积聚。远离火源。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料。

监测方法：

工程控制：佩戴头罩。避免产生蒸汽。立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：固体，白色，胺类气味。pH值：7.0-9.0（100g/lH2O，20°C)

熔点（ ）：-96

凝固点（ ）

沸点（ ）：83-84

闪点（ ）：无资料

燃烧热（kJ/mol）:

爆炸极限： 上限%（V/V）：无资料

下限%（V/V）：无资料

溶解性：

水100 (20 °C)

乙醇可溶(20 °C)

升华温度（ ）：> 263

松散密度：~ 600kg/m3

密度： 1.33 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（ ）：无资料

饱和蒸气压（hPa）: 100(20 °C)

临界压力（MPa）:

粘度（mPa*s）：0.66

临界温度（ ）：

氯仿可溶(20 °C)

其他理化性质：

辛醇/水分配系数的对数值：logP(oct):

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂，过氧化物，卤烃（有爆炸危险）。

避免接触条件：加强热

聚合危害：不能发生。

危险分解产物：甲醛，氨，含氮气体，氰化氢，见第五部分。

其他信息：远离火源。

第十一部分毒理学资料

急性毒性： 无资料

吸入后：对呼吸系统造成粘膜刺激，咳嗽，呼吸困难。引起过敏危险。

皮肤接触后：刺激。过敏反应。

眼睛接触后：刺激。

吞食后：引起肠胃疾病，恶心，呕吐，疼痛，损伤肾脏。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态资料：鱼毒性：fish EC10: 5 g/l;

水虱毒性：Daphnia EC0: 10 g/l /48 h

其他信息：处理不当可能会对生态环境造成不利影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：41528

包装标志：易燃

UN编号：1328

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第4.1类易燃固体。

第十六部分其他信息