物料安全资料(MSDS)

N,N-二甲基甲酰胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：N,N-二甲基甲酰胺；甲酰二甲胺

化学品英文名称：N,N-Dimethylformamide；DMF

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：N,N-二甲基甲酰胺

化学品分子式：HCON(CH3)2

分子量：73.09

有害物成分                             含量                       CAS 号

N,N-二甲基甲酰胺                       100%                      68-12-2

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、搔痒、灼痛。慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合症，血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。

环境危害：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险：易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。搽聚乙二醇400。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物（四氯化碳）能发生剧烈反应。

有害燃烧产物：氧化氮

灭火方法及灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：消防人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装时要控制流速，注意防止静电积聚。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。不可混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。

罐储时要有防火防爆技术措施。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC（mg/m3） 10[皮]

监测方法：气相色谱法；羟胺－氧化铁分光光度法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：无色液体，有微弱的特殊臭味。pH值：无资料

熔点(℃)：-61 饱和蒸气压：3.46（ ）

沸点(℃)：152.8 相对密度（水=1）：0.94

燃烧热（kj/mol）：1915 相对蒸气密度（空气=1）：2.51

引燃温度（ ）：445 闪点：

爆炸限度： 下限：2.2 Vol%

上限：15.2 Vol%

溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；

LD50：4720 mg/kg（兔经皮）

LC50：9400mg/m3，2 小时（小鼠吸入）

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入2500mg/m3,6 小时/天，5 天，80％死亡，肝、肺有病变。

第十二部分生态学资料

生态效应：无资料。

其他生态数据：化学品未经处理不能进入水域和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33627

包装标志：易燃

UN 编号：2265

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其它信息