物料安全资料(MSDS)

三乙醇胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三乙醇胺

化学品英文名称：triethanolamine

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：三乙醇胺

化学品分子式：(HOCH2CH2)3N

分子量：149.14

有害物成分                             含量                                CAS 号

三乙醇胺                               100%                              102-71-6

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入本品蒸汽或雾，刺激呼吸道。高浓度吸入出现咳嗽、头痛、恶心、昏迷。蒸汽

对眼有强烈刺激性；液体或雾可致严重眼损害。长时间皮肤接触，可致灼伤。大量口服

出现恶心、呕吐和腹痛。

环境危害：无资料

燃爆危险：可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感觉不适，就医。

食入：饮用大量水，避免呕吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。与氧化剂能发生强烈反应。

有害燃烧产物：氮氧化物

灭火方法及灭火剂：水、干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫灭火剂。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和自给式（呼吸）供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用惰性材料吸收泄漏液，收集回收或运至废物处理厂所处理，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电积聚。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。温度保持在15 ℃到25℃之间。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，全面排风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器

或空气呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色或黄色，胺气味。

pH值：10.5

熔点（℃）：21.2

凝固点（℃）：无资料

沸点（℃）： 分解)

闪点（℃）：179

爆炸上限%（V/V）：无资料

相对密度（水=1）：1.1242

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（hPa）：无资料

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：log P(oct): 1.45 粘度（mPa*s）：无资料

溶解性：与水、乙醇和丙酮等混溶；在乙醚、苯溶解度很小。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、酸类。

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：见第五部分。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 : 8000mg/kg(大鼠经口)

第十二部分生态学资料

生物效应：无资料。

其他信息：化学品未经处理不允许进入水域和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其他信息