物料安全资料(MSDS)

二乙醇胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二乙醇胺

化学品英文名称：Diethanolamine

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称： 二乙醇胺

化学品分子式：C4H11NO2

分子量：105.14

有害物成分                           含量                               CAS 号

二乙醇胺                            100％                              111-42-2

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.2 碱性腐蚀品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入本品蒸气或雾，刺激呼吸道。高浓度吸入出现咳嗽、头痛、恶心、呕吐、昏迷。蒸气对眼有强烈刺激性/液体或雾可致严重眼损害，甚至导致失明。长时间皮肤接触，可致灼伤。大量口服出现恶、呕吐和腹痛。

慢性影响：长期反复接触可能引起肝肾损害。

环境危害：无资料。

燃爆危险：可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分消防措施

危险特性：明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。胺热分解放出有毒氧化氮烟气。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法及灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫、干粉。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收，根据化学品性质进一步处置，或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥。密封。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：气相色谱法。

工程控制：密闭操作，全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩带防毒口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：液体或固体，无色，微弱胺类气味。pH值：~ 11（100 g/l H2O，20 °C）

熔点(℃)：28 松装密度：~ 350 kg/m3

沸点(℃)： 269-271 密度：1.09g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)： 闪点(℃)：177 (20 °C)

爆炸限度（V/V）： 上限：6.4 引燃温度(℃)：370

下限：1.7 饱和蒸汽压（hPa）：< 0.01(20 °C)

热分解(℃)： 粘度（mPa*s）：~ 350 (20 °C)

溶解性： 临界温度(℃)：> 270

水可溶(20 °C)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：氧化剂，腈，硝酸，酸，酸酐。

危险分解产物：硝酸气体或见第五部分。

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 676 mg/kg. (大鼠经口)

LD50: 8328 mg/kg; (兔经肤)

亚急性和慢性毒性：大鼠经口170mg/kg，90 天，部分动物死亡，某些器官有损害。

第十二部分生态学资料

生态毒性：

对鱼毒性: L.idus LC50: 1850 mg/l /48 h;

P.promelas LC50: 1664 mg/l /96 h;

水蚤毒性: Daphnia magna LC50: 110 mg/l /48 h;

微藻毒性: Desmodesmus subspicatus EC50: 75 mg/l /72 h

其他生态数据：BOD: 0.03 g/g,

COD: 1.52 g/g;

ThOD: 2.13 g/g;

化学品未经处理不能进入水域和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：82507

包装标志：腐蚀

UN 编号：

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2 碱性腐蚀品。

第十六部分其它信息