物料安全资料(MSDS)

三乙胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三乙胺

化学品英文名称：Triethylamine

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：三乙胺

化学品分子式：C6H15N

分子量：101.19

有害物成分                            含量                               CAS 号

三乙胺                                33%                               121-44-8

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对呼吸道有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。

环境危害：无资料

燃爆危险：高度易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感觉不适，就医。

食入：饮用大量水，避免呕吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。遇高热、明火能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：氮氧化物

灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、水。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和自给式（呼吸）供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，

防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用液体吸收物质（烃油）采用惰性材料吸收泄漏液，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电积聚。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。温度保持在到之间。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度10mg/m3

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，全面排风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色或黄色，胺气味。

pH值：12.7

熔点（℃）：-115

凝固点（℃）

沸点（℃）：90

闪点（℃）：-11

爆炸上限%（V/V）：9.3

密度：0.73g/cm3 (20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：3.48

引燃温度（℃）：215

爆炸下限%（V/V）：1.2

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：69 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：log P(oct): 1.45 粘度（mPa*s）：0.36

溶解性： 生物传感因子：~ 7.45

水133 g/l (20 °C)

有机溶剂可溶(20 °C)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：酸，硝酸，硝酸盐。

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：见第五部分。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 : 460mg/kg.（大鼠经口）

LC50: 4.2-8.4 mg/l /4 h;（鼠吞食）

LD50: 416 mg/kg.（兔经皮）

刺激性：家兔经眼：250µg(24 小时)，重度刺激。

亚急性和慢性毒性：兔吸入420mg/m3，7 小时/次，每周5 次，6 周，见肺充血、出血，支气管周围炎，心肌变性，肝肾充血、变性、坏死。

生殖毒性：家兔经口最低中毒剂量(TDL0)：6900µg/kg(孕1～3 天)，对发育有影响。

第十二部分生态学资料

生态毒性：

鱼毒性：P.promelas LC50: 43.7 mg/l /96 h;

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 200 mg/l /48 h;

微藻毒性：Sc.quadricauda IC5: 1 mg/l /96 h.

细菌毒性：Ps.putida EC50: 95 mg/l /17 h.

生物降解：良好。

其他信息：化学品未经处理不允许进入水域和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32168

包装标志：易燃

UN编号：1296

包装类别：I I

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息