物料安全资料(MSDS)

乙二胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙二胺

化学品英文名称：Ethylenediamine企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：乙二胺

化学品分子式：C2H8N2

分子量：60.10

有害物成分                           含量                               CAS 号

乙二胺                               100％                             107-15-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：接触本品蒸气，可发生呼吸道刺激；个别接触者有过敏性哮喘及全身不适，如持续性头痛。对眼有刺激性。可因原发刺激及致敏作用，引起皮肤损害。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15 分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

第五部分消防措施

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与硫酸、硝酸、盐酸等强酸发生剧烈反应。

有害燃烧产物：氮氧化物。

灭火方法及灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫、干粉。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收，根据化学品性质进一步处置，或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源与静电。

储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度2mg/m3

监测方法：2，4-二硝基氮苯比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。

第九部分理化特性

外观与形状：液体，无色，胺类气味。pH值：~ 12

熔点：11 体积密度：

沸点：~ 116 密度（g/cm3）0.90

燃点：无资料闪点（°C）：~ 36

爆炸限度： 下限：2.5 点燃温度（°C）：~ 400

上限：16.3 饱和蒸汽压（hPa）：12(25 °C)

溶解性： 粘度（mPa*s）：1.6

水可溶(20 °C) 相对蒸汽密度：2.1

甲醇可溶生物传感因子：0.07

丙酮可溶临界温度（°C）：> 12

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加强热

禁忌物：酸，氢卤酸，氧化剂，高氯酸盐。

危险分解产物： 氮氧化物。见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 76mg/kg (大鼠经口)

LD50 : 730mg/kg（兔经皮）

其他资料：

吸入后：粘膜灼烧。

皮肤接触后：灼伤。

眼接触后：灼伤。

食入大量后：嘴，咽，喉，肠和胃道的粘膜刺激。

第十二部分生态学资料

生态效应：由于pH 值转变产生有害效应。对水生生物有毒。

鱼毒性：P.promelas LC50: 115.7 mg/l /96 h;

微藻毒性：Sc.quadricauda EC0: 20 mg/l;

其他信息：化学品未经处理不能进入水域和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：82028

包装标志：腐蚀

UN 编号：1604

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。

第十六部分其它信息