物料安全资料(MSDS)

对苯二胺

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：对苯二胺；1,4-二氨基苯

化学品英文名称：p-phenylenediamine；1,4-diaminobenzene

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：对苯二胺

化学品分子式：C6H8N2

分子量：108.14

有害物成分                            含量                     CAS 号

对苯二胺                              100％                   106-50-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：不易因吸入而中毒，口服毒性剧烈，与苯胺同。本品有很强的致敏作用，可引起接触性皮炎、湿疹、支气管哮喘。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品可燃，有毒，具强致敏性。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法及灭火剂：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项：防止化学品进入表层水和地层水。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。

环境保护措施：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。不要直接接触泄漏物。

清洁/吸收措施：小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联MAC(mg/m3)：0.05

TLVTN：OSHA 0.1mg/m3[皮]; ACGIH 0.1mg/m3[皮]

监测方法：无资料。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实行就业

前和定期的体检。

第九部分理化特性

外观与性状：白色至淡紫红色晶体。PH：无资料

熔点（℃）：147

沸点（℃）：267

闪点（℃）：68

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：相对密度(水=1) 无资料

相对蒸气密度（空气=1）：3.7

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（hPa）：0.14(100℃)

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿。

主要用途：作为染料中间体，环氧树脂固化剂，及橡胶防老剂DNP、DOP、DBP等的生产。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强酸、强氧化剂、酸酐、酰基氯。

避免接触条件：光照。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：80 mg/kg(大鼠经口)。

LC50：无资料。

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：人经皮： 250mg/24 小时，轻度刺激。

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料。

生态毒性：无资料

生物降解性：无资料。

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：该物质对环境可能有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61789

包装标志：毒害品

UN 编号：1673

包装类别：O53

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其他信息