物料安全资料(MSDS)

氟化氢氨

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氟化氢氨

化学品英文名称：Ammonium hydrogen fluoride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：氟化氢氨

化学品分子式：(NH4)HF2

分子量：57.04

有害物成分                        含量                            CAS号

氟化氢氨                          100％                         1341-49-7

第三部分  危险性概述

危险性类别：第8.3 类其他腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有毒。灼烧。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分  急救措施

皮肤接触：清水彻底冲洗，并用聚乙烯乙二醇 400 擦拭，脱去被污染的衣着。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，至少 10 分钟，就医。

吸     入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。

食     入：让受害者饮足量水，避免其呕吐（有呼吸道穿孔危险） ，就医。不要试图中和。

第五部分  消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：周围遇火会形成易燃的气体和蒸气，遇火形成：五氧化二氮，氟化氢

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分  泄漏应急处理

个人防护：不要吸入蒸汽/浮质。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：无进一步要求。

储存注意事项：干燥，密封，置于通风处。常温储存。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国 MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分  理化特性

外观与性状：白色刺激性气味固体

pH值：3.5   (50 g/l H2O，20°C) 2(5.7 g/l H2O，20 °C)

熔点() ℃ ：126

休积密度：750 kg/m3

沸点(℃)：230

密度：1.5 g/cm3

燃点() ℃ ：无资料

闪点：无资料

爆炸限度：   上限：无资料

下限：无资料

热分解：> 230°C

溶解性：

水         (20 °C)       630 g/l

第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：不稳定。

避免接触条件：强热。

禁忌物：酸（加热）。

危险分解产物：见第五章

聚合危害：无资料。

其他信息：有吸水性，不适用之工具：玻璃，石英/陶瓷制品。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50: 70mg/kg(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性： 物料安全资料(MSDS)

其他资料：

皮肤接触：灼烧，严重烧伤。

吸入：对呼吸道刺激，咳嗽。

眼睛：可导致失明。

食入：灼伤黏膜，嘴，食管，胃肠道，呕吐，休克，甚至死亡。

第十二部分  生态学资料

毒性效应：无资料。

生态效应：在水中形成有毒的混合物。

以下一般应用于无机氟化物：生物效应：鱼: L. idus

LC50 660 mg/l; 细菌: Ps. putida toxic从  231 mg/l起  ;  藻: Sc. quadricauda toxic  从

249 mg/l  起; protozoa: E. sulcatum toxic as from 101 mg/l ; U. parduczi toxic  从71 mg/l起(所有的值是  NaF).

以下一般应用于铵离子：鱼毒性:  从0.3mg/l 起。

其他生态数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分  废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：83003

包装标志：腐蚀

UN编号：  1727

包装类别：II

第十五部分  法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年 1月 9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.3 类其他腐蚀品。

第十六部分  其它信息