物料安全资料(MSDS)

氟化铵

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氟化铵

化学品英文名称：Ammonium fluoride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：氟化铵

化学品分子式：NH4F

分子量：37.04

有害物成分  含量  CAS号

氟化铵  100%  12125-01-8

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：皮肤接触和误食有毒。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15分钟。搽聚乙二醇 400。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸     入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食     入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。泻剂:  硫化钠  (1  大汤匙加 1/4 l 水).  催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。在火场中可释放危险蒸气。

有害燃烧产物：氧化氮，氟化氢

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：避免吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

其他信息：将石灰混合物放于碳化钠溶液中（沉淀为氟化钙）

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：储存于通风仓间内。干燥，密封。储存温度在+15°C 到+25°C。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国 MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色含氮气味固体

pH值：~ 6 (50 g/l H2O, 20 °C)                         松装密度：~ 250-350 kg/m3

熔点（℃）：无资料

沸点（℃）：1500 °C

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：~ 1.01 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：(885 °C) 1.3 hPa

引燃温度（℃）：

爆炸下限%（V/V）：  无资料

燃烧热（kJ/mol）:   饱和蒸气压（hPa）:

临界温度（℃）：  临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

热分解：~ 100 °C

溶解性：水      (20 °C) 820 g/l

其他理化性质：

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：酸，卤-卤互化素

避免接触条件：

聚合危害：不能发生

分解产物：见第五部分

第十一部分 毒理学资料 物料安全资料(MSDS)

急性毒性：无资料

其 他：吸入后：痉挛无意识，呼吸停止，休克，电解平衡受扰。

眼接触后：灼烧，有角膜云翳危险。

皮肤接触后：灼烧。

食入后：组织受损。

长期暴露于化学品之下:  骨髓受损。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：对水生生物有毒。

生态毒性：鱼毒性：鱼  LC50: >2.3 mg/l;Biological effects:

原生动物：E.sulcatum EC5: 101 mg/l.

其他生态数据：

以下一般应用于氟化无机物：

生物效应：鱼：L. idus LC50 660 mg/l;细菌：

Ps. putida 毒性从  231 mg/l ;

微藻：Sc. Quadricauda从 249 mg/l ;

原生动物：E. sulcatum毒性从 101 mg/l ;

U. parduczi  毒性从  71 mg/l（所有价为NaF）。

化学品未经处理不允许进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61513

包装标志：有毒

UN编号：2505

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年 1月 9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分 其他信息