物料安全资料(MSDS)

过硫酸铵

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：过硫酸铵

化学品英文名称：Ammonium persulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：过硫酸铵

化学品分子式： (NH4)2S2O8

分子量：228.20

有害物成分                            含量                               CAS号

过硫酸铵                             100％                             7727-54-0

第三部分危险性概述

危险性类别：第5.1 类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害。刺激眼睛，呼吸系统和皮肤。吸入和皮肤接触可造成敏感作用。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：与可燃物接触可引起火灾。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。助燃。如果遇火可产生危险引燃气体和蒸气。

有害燃烧产物：二氧化硫，氧化氮

灭火方法及灭火剂：干粉（大火），二氧化碳。禁用水。

灭火注意事项：远离可燃物。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：可以在压力下操作.避免与有机物接触。

储存注意事项：干燥，密封。远离可燃物。避光热源。储存温度在+25°C以下。 (温度超过40°C最多48小时)

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手，抹护手隔离霜。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：白色无味固体pH值：3.2 100 g/l H2O (20 °C)

2.0 620 g/l H2O (20 °C)

熔点(℃)：120 °C (分解) 松装密度：~ 900 kg/m3

沸点(℃)：无资料密度：1.98 g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：> 120 °C

溶解性：

水(20 °C) 620 g/l

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：,强碱金属，易燃物质，铁，锌，铜，过氧化氢，过氧化物，银化合物，金属粉未。.

危险分解产物：见第5部分

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 689 mg/kg. (大鼠经口)

其他资料：

吸入后：呼吸困难。刺激：呼吸道，粘膜，肺。感光危险。

皮肤接触后：刺激。有感光危险。

眼接触后：刺激

吸收后：刺激：肠胃道。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：

产品与水反应。

分解产物：铵化物，氧。

生物效应：

对水生生物有毒。

水蚤毒性：水蚤EC50: 185 mg/l /24 h

微藻毒性和：EC50: 540 mg/l;

其他生态数据：

以下一般应用于铵离子：生物效应：鱼：毒性从0.3 mg/l。鱼食: 毒性从0.3 mg/l .

以下一般应用于硫酸盐：生物效应：鱼：毒性从7 g/l ;细菌：毒性从2.5 g/l .

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：51504

包装标志：氧化性

UN编号：1444

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分其它信息