物料安全资料(MSDS)

二氯甲烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二氯甲烷

化学品英文名称：Dichloromethane

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：二氯甲烷

化学品分子式：CH2Cl2

分子量：84.93

有害物成分:                          含量                                CAS 号

二氯甲烷                             100%                               75-09-2

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对其致癌效果无充分证据。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：保持通风。饮用大量水。谨防呕吐。立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：几乎不可燃。其蒸气比空气重。遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：盐酸，碳酰氯.

灭火方法及灭火剂：二氧化碳、粉末、泡沫。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质，不要直接接触泄漏物。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理禁止向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩工作。勿吸入其蒸汽。避免产生其粉尘。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。避免光照。常温储存，保持容器密封。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，甜味。

pH值： 中性(20 °C)

动态粘度：0.43 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-95

沸点（℃）： 40(1013 hPa)

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：22

密度：1.33g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.9

引燃温度（℃）：605

爆炸下限%（V/V）：13

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：475 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：1.30 （计算值）

溶解性：

醚混溶(20 °C)

水20 g/l (20 °C)

有机溶剂易混合

其他理化性质：热分解温度：> 120 °C ； 挥发度：1.9

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：碱金属，碱土金属，氮氧化物，醇化物，氨基碱，高氯酸，硝酸，非金属氧化物，氧，铝，叠氮化钠。

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：见第五章。

其他信息：稳定剂：叠氮化钠、2-甲基2-丁烯（戊烯）。对光，热敏感。不可与各种塑料、橡胶、轻金属、金属、钢铁制成的工具接触。加热后其蒸气可与空气爆炸。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LDLo: 357 mg/kg..（人经口）

LD50 : 1600 mg/kg..（大鼠经口）

LC50: 88 mg/l /30 min.（大鼠吸入）

亚急性和慢性毒性：眼睛刺激测试：轻微刺激（兔）。皮肤刺激测试：刺激（兔）。皮肤过敏试验：无刺激（人体）。

吸入后：刺激粘膜。产生醉意，昏迷，不省人事。

皮肤接触后：刺激。可导致皮肤脱脂，甚至发炎。

眼睛接触后：轻微刺激。可导致角膜云翳。

吞食后：反胃，呕吐。呕吐可危及消化道。吞食可对肝，肾造成危害。

吞食大量后：中枢神经系统疾病，头晕，血压下降，呼吸麻痹，呼吸压抑，产生醉意，昏迷。

致癌性：有待进一步考证。

其他：同样使用于脂肪族卤代烃：系统性疾病：昏迷，心血管疾病。对肝，肾造成危害。处理产品时通

常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生生物有剧毒。

鱼毒性： P.promelas LC50: 310 mg/l /96 h; L.macrochirus LC50: 220 mg/l /96 h.

水蚤毒性：水蚤Daphnia magna EC50: 1682 mg/l /48 h.

微藻毒性： Selenastrum capricornutum IC50: >660 mg/l /96 h.

细菌毒性： Photobacterium phosphoreum EC50: 1000-2880 mg/l /15 min microtox test.

生物富集或生物积累性：不能发生。(log P(o/w) 1-3).

分布：log p(o/w): 1.30 (calculated).

生物降解性：5-26 % /28 d

其他有害作用：严禁排入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61552

包装标志：有毒

UN 编号：1593

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其他信息