物料安全资料(MSDS)

三氯甲烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三氯甲烷

化学品英文名称：Trichloromethane

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：三氯甲烷

化学品分子式：CHCl3

分子量：149.14

有害物成分                         含量                               CAS 号

三氯甲烷                           100%                              67-66-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。

误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。

慢性中毒：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

环境危害：该物质对环境有危害，在地下水中有蓄积作用。

燃爆危险：不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。

第五部分消防措施

危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而

对金属有强烈的腐蚀性。

灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

第六部分泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。

第八部分接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：20

前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准

美国TLV-TWA：

OSHA 50ppm[[上限值]]；

ACGIH 10ppm，49mg/m3

美国TLV-STEL：未制定标准

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性

外观与性状：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。

闪点：无意义引燃温度：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义最大爆炸压力(MPa)：无意义

熔点：-63.5 相对密度(水=1)：1.50

沸点：61.3 相对密度(空气=1)：4.12

饱和蒸气压(kPa)： 燃烧热(kJ/mol)：无意义

临界温度：263.4 临界压力(MPa)：5.47

辛醇/水分配系数：1.97

溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯。

主要用途：用于有机合成及麻醉剂等。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：光照。

禁忌物：碱类、铝。

燃烧(分解)产物：氯化氢、光气。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：908mg/kg(大鼠经口)；

LC50：47702mg/m3，4 小时(大鼠吸入)

第十二部分生态学资料

生态学资料：该物质对环境有危害，在地下水中有蓄积作用。其污染行为主要体现在饮用水中，但对食品及蔬菜也能造成污染。破坏敏感水生生物的呼吸系统。在水环境中很难被生物降解。

第十三部分废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储运注意事项”。用焚烧法处置。溶于易燃溶剂或与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61553 UN 编号：1888

包装标志：毒害包装类别：II

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。车间空气中三氯甲烷卫生标准(GB16219—1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分其它信息