物料安全资料(MSDS)

环己烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：环己烷

化学品英文名称：Cyclohexane

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：环己烷

化学品分子式：C6H12

分子量：84.16

有害物成分:                          含量                                CAS 号

环己烷                               100%                              110-82-7

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.1 类低闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激皮肤。通过吸食长期接触可产生严重危害。吞食对肺有危害，蒸汽会导致昏迷。

环境危害：对水生生物有毒，可产生长期不利影响。

燃爆危险：高度易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要进行人工呼吸或者机械通风。

食入：谨防呕吐。保持空气流通。就医。放松：石蜡油(3ml/kg).

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重。与空气可形成爆炸性混合物。远离火源。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。采取措施防止静电积聚。喷水降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保证大量空气流入。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采纳液体吸收材料吸收该物质，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：避免产生蒸汽。佩戴头罩。勿吸入气体。远离火源。采取措施防止静电积聚。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：气相色谱法。

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，特殊气味味。

pH 值：无资料

动态粘度：0.98 mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：6

沸点（℃）： 81 (1013 hPa)

闪点（℃）：-18 (DIN 51755)

爆炸上限%（V/V）：8.3

密度：0.78 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.9

引燃温度（℃）：260

爆炸下限%（V/V）：1.2

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：103(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：3.44 （实验数据）

溶解性：

水55 mg/l (20 °C)

乙醇可溶

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂，二氧化氮

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

其他信息：高度易燃，有溶解性，不可与各种塑料，橡胶制成的工具接触。其蒸气与空气可形成爆炸性混

合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 : 12705 mg/kg.（大鼠经口）

LC50 : 14 mg/l /4 h.（大鼠吸入）

LD50: >2000 mg/kg.（兔经皮）

亚急性和慢性毒性：动物试验中的特殊症状：皮肤刺激测试（兔）：无刺激。眼睛刺激测测试（兔）：轻微刺激。细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

吸入后：昏迷，产生睡意，反胃，咳嗽，呕吐。高浓度：呼吸麻痹，不省人事，昏迷。可导致呼吸系统瘤

腺体的形成。

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：轻微刺激。

吞食后：胃疼，肠胃不适，呼吸麻痹，昏迷不醒。呕吐会对呼吸产生危害，肺部受损。

刺激性：产生蒸气可导致粘膜刺激（皮肤，眼睛，呼吸系统）

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生生物有毒性。如大量进入土壤或水域将对危及饮用水的供应。

改变鱼类蛋白质的气味。

鱼毒性： L.macrochirus LC50: 34 mg/l /96 h.

水蚤毒性：Daphnia magna EC50: 3.78 mg/l /48 h.

微藻毒性: Desmodesmus subspicatus IC50: >500 mg/l /72 h.

细菌毒性：Photobacterium phosphoreum EC50: 200 mg/l /5 min microtox test.

生物降解性: 轻度可降解6 % /28 d.

生物富集或生物积累性：可能发生。(log P(o/w) >3).

log p(o/w): 3.44 (实验数据).

Henry constant: 19.6 kPa*m3/mol.

其他生态数据：TOD: 3.425 g/g.

其他有害作用：严禁排入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：31004

包装标志：易燃

UN 编号：1145

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。

第十六部分其他信息