物料安全资料(MSDS)

硝基甲烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硝基甲烷

化学品英文名称：Nitromethane

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硝基甲烷

化学品分子式：CH3NO2

分子量：61.04

有害物成分:                           含量                            CAS 号

硝基甲烷                              100%                           75-52-5

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吞食有害。

环境危害：

燃爆危险：可燃。加热可导致爆炸。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要进行人工呼吸或机械通风。保持空气流通。

食入：立即饮用大量水。催吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重。与空气可形成爆炸性混合物。避免拍击和摩擦。远离火源。加热可导致分解。

有害燃烧产物：含氨气体。

灭火方法及灭火剂：粉末、泡沫、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸汽危害。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质，不要直接接触泄漏物。保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。有爆炸的危险。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封。避光。常温储存。远离火源，热源。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：气相色谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，特殊气味。

pH值：6.4 (0.01 g/l H2O 20 °C)

动态粘度：0.61 mPa*s (25 °C)

熔点（ ）：-28.5

沸点（ ）：101.2

闪点（ ）：35.6

爆炸上限%（V/V）：63.0

密度：1.14g/cm3(25 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（ ）：418

爆炸下限%（V/V）：7.3

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：36.4(20 °C)

临界温度（ ）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.17

溶解性：

水105 g/l (20 °C)

乙醇可溶(20 °C)

其他理化性质： 热分解温度：> 50 °C

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱性氢氧化物，氨，卤化物，卤代烃，卤氧混合物，有机物，氧化剂，乙醛，苯胺，强碱金属，酸，胺（有爆炸的危险！），铅，丙酮，有机卤化物。

避免接触条件：加热。（爆炸性分解）

聚合危害：不能发生

危险分解产物：见第五章。

其他信息：对热敏感（可爆炸）。对震动敏感。反应活性很高。不可与各种塑料接触。与空气可形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性： LD50: 940 mg/kg;;（大鼠经口）

LD50: >2000 mg/kg...（大鼠经皮）

动物测试症状：皮肤刺激测试：无刺激（兔）。眼睛刺激测试：无刺激（兔）。

细菌诱变：沙门氏菌：阴性

吸入后：刺激呼吸系统。

皮肤接触后：轻微刺激。

眼睛接触后：轻微刺激。

食入后：反胃，呕吐，腹泻。

吸收后：高铁血红蛋白血症。可导致对肝，肾的危害。

致敏性：致敏性测试:阴性(天竺鼠)。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料。

鱼毒性：Br.rerio LC50: 460 mg/l /48 h.

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 450 mg/l /24 h.

微藻毒性: 藻类IC50: 36 mg/l /72 h.

生物降解：10 % /28 d (闭杯实验)。不可降解。

生物富集或生物积累性：无发生。

其他有害作用：严禁排入水域，废水或土壤。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33520

包装标志：易燃

UN 编号：1261

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息