物料安全资料(MSDS)

三氯乙烯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三氯乙烯；乙炔化三氯

化学品英文名称：Trichloroethylene

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：三氯乙烯

化学品分子式：Cl2CCHCl

分子量：131.79

有害物成分:                           含量                         CAS 号

三氯乙烯                              100%                        79-01-6

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：致癌。对眼睛和皮肤有害。其蒸气可导致睡意，头昏。可能产生不可逆反应。

环境危害： 对水生有机体有毒性。可对水生环境产生长期不利影响。

燃爆危险： 非专业人士不得接触。避免暴露，使用前谨遵说明。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮用大量水。谨防呕吐。可服食：硫酸钠（1大汤匙/1/4水），活性炭（20 - 40 g 10% 泥浆）立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。遇火可产生有害气体。

有害燃烧产物：盐酸

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸汽危害，防止水进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质，不要直接接触泄漏物。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩工作。勿吸入其蒸汽。避免产生蒸气或尘埃。

储存注意事项：密封，保持干燥、通风。贮存温度：15～25°C。未经授权不得进入。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度30mg/m3

监测方法：气相色谱法；色谱/质谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，特殊气味。

pH值：中性(20 °C)

动态粘度： 0.55 mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：-86.4

沸点（℃）：86.9

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：100

密度：1.46g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：410

爆炸下限%（V/V）：7.9

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：77 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚，可混溶于多数有机溶剂

其他理化性质：热分解温度：> 110 °C；用作溶剂，用于脱脂、冷冻、农药、香料、橡胶工业、洗涤织物等。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：碱金属，碱土金属，粉末状金属，氢氧化碱，氨基碱，两性金属氢化物，高氯酸，氧化氮，轻金属，氯化铝，强氧化剂。

避免接触条件：加强热

聚合危害：

危险分解产物：见第五章。

其他信息：对热敏感（分解）。不可与各种塑料制成的工具接触。其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LDLo: 7000 mg/kg.（人经口）

LCLo: 4800 ppm(V) /4 h.（大鼠吸入）

LD50: 4920 mg/kg.（大鼠经口）

亚急性和慢性毒性：眼睛刺激测试：刺激（兔）。皮肤刺激测试：强烈刺激（兔）。

该物质有可能对人体产生诱变性作用，有待进一步证实。如遵守其阈值将不会对胚胎产生毒

害作用。

致突变性：DNA 抑制：人淋巴细胞5mg/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞178mg/L。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：1800ppm(24 小时)(孕1～20 天)，引起肌肉骨骼发育异常。小鼠

吸入最低中毒浓度(TCL0)：100ppm/7 小时(5 天，雄性)，精子生成异常。

致癌性：IARC 致癌性评论：动物阳性，人类不明确

吸入后：刺激粘膜。咳嗽，呼吸困难。头昏，产生睡意。可能产生的危害：肺水肿。

皮肤接触后：刺激。可导致皮肤脱脂，甚至发炎。危害皮肤吸收。

眼睛接触后：刺激。

吸收后：头疼，头昏，反胃，兴奋，痉挛，产生醉意，昏迷。可导致对肝，肾的危害。长期接触物质会导

致对神经中枢系统的危害。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒。对水域产生长期不利影响。

水生有机体：LC50: 100 mg/l /96 h;

鱼毒性： LC50: 1 mg/l; L.idus LC50: 136 mg/l;

甲壳类动物：水蚤magna EC50: 1313 mg/l;

微藻毒性: M.aeruginosa EC0: 63 mg/l; Sc.quadricauda EC0: >1000 mg/l;

细菌毒性：Ps.putida EC0: 6 mg/l.

其他有害作用：禁止排入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61580

包装标志：有毒

UN 编号：1710

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其他信息