物料安全资料(MSDS)

正己烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：正己烷

化学品英文名称：n-Hexane

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：正己烷

化学品分子式：CH3(CH2)4CH3

分子量：86.18

有害物成分:                        含量                             CAS 号

正己烷                            100％                            110-54-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.1 类低闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激皮肤。通过吸食长期接触可产生严重危害。吞食对肺有危害，蒸汽会导致昏迷。

环境危害：对水生生物有毒，可产生长期不利影响。

燃爆危险：高度易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有不适立即就医。

食入：饮用大量水，谨防呕吐。立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重，在室温可与空气形成爆炸性混合物。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采纳液体吸收材料吸收该物质，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：避免产生蒸汽。佩戴头罩。远离火源。采取措施防止静电积聚。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：气相色谱法。

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，汽油味。

pH 值：无资料

动力学粘度：0.326 mPa*s (20 °C)

动态粘度： 0.50 mm2/s (20 °C)

熔点（℃）： -94.3

沸点（℃）： 69(1013 hPa)

闪点（℃）：-22

爆炸上限%（V/V）：8.1

密度：0.66 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.79

引燃温度（℃）：240

爆炸下限%（V/V）：1.0

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）: 160(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：4.11

溶解性：

水0.0095 g/l(20 °C)

乙醇可溶(20 °C)

氯仿可溶(20 °C)

其他理化性质：生物富集因子：242-453

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

其他信息：高度易燃，有溶解性，不可与各种塑料、橡胶制成的工具接触。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 : 28710 mg/kg.（大鼠经口）

LC50 :48000 ppm(V) /4 h. （大鼠吸入）

LD50: >2000 mg/kg. （兔经皮）

眼睛刺激测试：轻微刺激（兔）。

亚急性和慢性毒性：如遵守其阈值不会产生胚胎毒性。动物试验表明可对包括人类在内的生殖行为产生危害。细菌诱变性：沙门氏菌typhimurium：阴性

吸入后：刺激呼吸系统，昏迷，产生睡意

皮肤接触后：刺激。皮肤吸收有害。

眼睛接触后：轻微刺激。可导致角膜云翳。

吞食后：反胃。吞食可对肺部产生危害。

吸收后：疲劳。昏迷。长期接触物质可导致CNS 疾病，瘫痪。

刺激性：眼刺激测试：轻微刺激（兔）

其他：与有6－18 个碳原子的脂肪族烃类似：直接吞食后（在特殊情况下才可能发生：如喷雾，吞食浮质或类似物质）可产生肺炎，有时产生肺水肿。处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：不与水混合，漂浮在水面。对水域产生长期不利影响。对水生生物有毒性。

BOD: 2.21 g/g.

COD: 0.04 g/g.

TOD: 3.52 g/g.

鱼毒性：鱼LC50: 2.5-117 mg/l /96 h. C.auratus LC50: 4 mg/l /24 h.

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 2.1 mg/l /48 h.

微藻毒性: Chlorella vulgaris IC50: 1079 mg/l /96 h.

有机物中可能的浓度：BCF: 242-453.

分布: log p(o/w): 4.11.

生物富集或生物积累性：可能发生。(log P(o/w) >3).

其他有害作用：严禁排入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：31005

包装标志：易燃

UN 编号：1208

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。

第十六部分其他信息