物料安全资料(MSDS)

六水合三氯化铁

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：六水合三氯化铁

化学品英文名称：Iron(III) chloride hexahydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：六水合三氯化铁

化学品分子式：FeCl3·6H2O

分子量：270.29

有害物成分:                                 含量                        CAS 号

六水合三氯化铁                             100%                       10025-77-1

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害，刺激眼睛。可严重危害眼睛。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：不可燃，遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物： 盐酸。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用合适的灭火器。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：粉末，深灰色，轻微刺激性气味。

pH值：1(200 g/l H2O,20 °C)

熔点（℃）：305

沸点（℃）：无资料

升华温度（℃）：304 (1000 hPa)

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：无资料

松装密度：1000 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：1 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：-4 (24 °C)

溶解性：

乙醇可溶(20 °C )

醚可溶(20 °C )

丙酮可溶(20 °C )

其他理化性质： 热分解温度：> 200 °C

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：碱金属

避免接触条件：无资料。

聚合危害：无发生。

危险分解产物：见第五章

其他信息：极易吸湿

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 450 mg/kg. （大鼠经口）

动物实验症状：皮肤刺激测试：刺激（兔）。眼睛刺激测试：刺激（兔）。

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：可严重危害眼睛。

摄取大量后：反胃，呕吐，腹泻。

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生生物有害。

鱼毒性：O.latipes LC50: 23 mg/l /48 h;

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 29.74 mg/l /48 h.

生物降解性：生物降解性的方法不适用于无机物。

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w <1).

log P(oct): -4 (24 °C);

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态造成危害。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：III

第十五部分法规信息

第十六部分其他信息