物料安全资料(MSDS)

六水合氯化铝

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：六水合氯化铝；三氯化铝(六水)；氯化铝，六水；结晶三氯化铝；结晶氯化铝

化学品英文名称：Aluminium chloride hexahydrate；Aluminum chloride hydrated；aluminum trichloride crystal；Aluwets；Anhydrol；Driclor

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：六水合氯化铝

化学品分子式：AlCl3H12O6

分子量: 241.43

组成成分                              含量                         CAS号

六水合氯化铝                          100%                       7784-13-6

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：蒸气或雾对鼻、喉和呼吸道有刺激作用。高浓度吸入可引起头痛、恶心、呕吐和昏迷。蒸气、液体或雾对眼有强烈腐蚀作用，重者可致失明。对皮肤有致敏作用；可经皮肤吸收引起中毒。口服液体灼

伤消化道。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：本品不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤至少15 分钟，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清，立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：

有害燃烧产物：氯化氢气体。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水，泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项：无资料

第六部分泄露应急处理

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。远离火种、热源等。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的密闭容器中。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料

监测方法：无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供良好的通风设备，保证空气中粉尘浓度低于爆炸极限。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与性状：白色或淡黄色粉末或颗粒结晶，六方晶体系，微有盐酸气味，易潮解。

pH值：水溶液呈酸性。

动态粘度：无资料

熔点（℃）：100（分解）

沸点（℃）：无资料

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：相对密度(水=1)：2.4

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（mm Hg）：无资料

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：易溶于多种有机溶剂如氯仿；四氯化碳；无水酒精和乙醚。

主要用途：多用作有机合成的催化剂，广泛用于石油裂解，合成染料，合成橡胶，合成树脂，合成洗涤剂；医药；香料；农药等。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：在通常使用和储存条件下稳定，热至100℃分解。

禁配物：无资料

避免接触条件：火源，热源。避免接触不兼容物质。

聚合危害：不聚合

危险分解产物：氯化氢气体。

其它信息：无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：3311mg/kg(大鼠经口)

生殖毒性：无资料

生物效应：无资料

皮肤接触后：无资料

眼睛接触后：无资料

食入后：无资料

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和地方环境保护部门要求进行处理处置。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分其它信息