物料安全资料(MSDS)

无水氯化铝

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：无水氯化铝；无水三氯化铝

化学品英文名称：Aluminium chloride anhydrous；Aluminium trichloride anhydrous

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：无水氯化铝

化学品分子式：A1Cl3

分子量: 133.35

组成成分                                 含量                              CAS号

无水氯化铝                               100%                             7446-70-0

第三部分危险性概述

危险性类别：8.1 类碱性腐蚀品

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：对皮肤和眼睛有刺激作用，吸入、食入刺激呼吸系统和消化系统。

具有强腐蚀性，能引起烧伤。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：本品不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量指定液体彻底冲洗皮肤至少15 分钟，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：在没有医务人员的情况下不要催吐，用清水漱口。立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：遇水后会发热引起燃烧或爆炸，有强腐蚀性。

有害燃烧产物：有毒气体和烟雾。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水，泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项：无资料

第六部分泄露应急处理

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：根据国家和地方环境保护部门要求进行处理。小量泄漏：用干净铲子铲入干燥，清洁的容器并加盖，再将容器移离现场。大量泄漏：切断引火源。使用砂土、细沙或土屑覆盖于泄漏物上，并将其铲至干燥，密闭之容器且标示清楚。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，避免接触水。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的干燥密闭容器中。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：2 mg/m3 TWA;

监测方法：无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供良好的通风设备，保证空气中粉尘浓度低于爆炸极限。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。不要将工作服带回家中

第九部分理化特性

外观与性状：白色至无色六方结晶或粉末。有强氯化氢气味。易潮解。在湿空气中发烟。工业品因含有

铁、游离氯等杂质而呈淡黄、黄绿或红棕等颜色。

pH值：无资料

动态粘度：无资料

熔点（℃）：190

沸点（℃）：182.7（升华）

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：相对密度(水=1)：4.5

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（mm Hg）：1.3

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：易溶于水。溶于无水乙醇、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳。微溶于苯。

主要用途：用于石油裂解、合成染料、合成橡胶、医药、香料、酞菁系有机颜料、乙基苯等制造时的催

化剂。也用于金属冶炼、润滑油合成，还用于制造农药、有机铝化合物。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：在正常使用和储存条件下稳定

禁配物：水

避免接触条件：火源，热源，避免潮湿，粉尘。避免接触不兼容物质。

聚合危害：不聚合

危险分解产物：有毒气体和烟雾。

其它信息：无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性：大鼠经口LD50： 3450 mg kg-1

生殖毒性：无资料

生物效应：无资料

皮肤接触后：无资料

眼睛接触后：无资料

食入后：无资料

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和地方环境保护部门要求进行处理处置。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分运输信息

危险货物编号：81045

包装标志：无资料

UN编号：1276

包装类别：II

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分其它信息