物料安全资料(MSDS)

六水合氯化镍

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：六水合氯化镍

化学品英文名称：nickel chloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

纯品■ 混合物□

化学品名称：氯化镍

化学品分子式：NiCl2·6H2O

有害物成分                              含量                         CAS 号

氯化镍                                  100％                      7718-54-9

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：对人体有害。

第四部分急救措施

皮肤接触：立刻脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。必要时就医。

眼睛接触：立刻提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。必要时就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时就医。

食入：误服者用水漱口，催吐。就医。

第五部分燃爆特性与消防

燃烧性：不燃

闪点(℃)：无意义引燃温度(℃)：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义最大爆炸压力(MPa)：无意义

危险特性：有毒。

灭火方法：用水、砂土等适合周围火源的灭火器扑救。

第六部分泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

应贮存于阴凉、通风、干燥的库房内。勿在有活性氯气和烈日下贮存。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。应注意防热、防潮。

第八部分接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：无资料

前苏联MAC(mg/m3)：0.005（Ni）

美国TLV-TWA

OSHA1mg[Ni]/m3

ACGIH 0.1mg[Ni]/m3

美国TLV-STEL：无资料

监测方法：

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性

外观与性状：绿色或草绿色结晶。在干燥空气中易风化，在潮湿空气中易潮解。

熔点(℃)：80 相对密度(水=1)：1.921

沸点(℃)：无资料相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kPa)：无资料燃烧热(kJ/mol)：无资料

临界温度(℃)：无资料临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：易溶于水、乙醇。水溶液呈微酸性。

主要用途：主要用于电镀工业，作为电镀镍的主要原料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：加热

禁忌物：

燃烧(分解)产物：

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料

LC50：无资料

第十二部分生态学资料

生态学资料：该物质对环境可能有危害，对水体及土壤应给予特别注意。

第十三部分废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分运输信息

危险货物编号： UN 编号：

包装标志： 包装类别：III

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息