物料安全资料(MSDS)

硫酸钴

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸钴；赤矾

化学品英文名称：cobalt sulfate;cobaltous sulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硫酸钴

化学品分子式：CoSO4·7H2O

分子量：281.15

有害物成分                          含量                              CAS 号

硫酸钴                              100%                             10124-43-3

第三部分危险性概述

危险性类别：无资料。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：本品粉尘对眼、鼻、呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用。引起咳嗽、呕吐、腹绞痛、体温上升、小腿无力等。皮肤接触可引起过敏性皮炎、接触性皮炎。

环境危害：对环境可能有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，有毒，具刺激性。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：氧化硫。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项：防止化学品进入表层水和地层水。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：无资料。

环境保护措施：无资料。

清洁/吸收措施：无资料。

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。

应与食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料

监测方法：火焰原子吸收光谱法；催化极谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩

戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：玫瑰红色单斜晶体PH：无资料

熔点（℃）：96～98

沸点（℃）：420(-7H2O)

闪点（℃）：无意义

爆炸上限%（V/V）：无意义

密度：相对密度(水=1) 1.948(25℃)

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无意义

爆炸下限%（V/V）：无意义

燃烧热（kJ/mol）: 无意义饱和蒸气压（hPa）：无资料

临界温度（℃）：无意义临界压力（MPa）: 无意义

辛醇/水分配系数的对数值：无资料溶解性：溶于水、甲醇，微溶于乙醇。

主要用途：用于制陶瓷釉料、油漆催干剂和镀钴等。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：潮湿空气。

避免接触条件：潮湿空气。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：氧化硫。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：389 mg/kg(小鼠经口)S02；871 mg/kg(大鼠经口)S01

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：无资料

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料

生态毒性：无资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：迁移性: 在陆地上随着风化作用进入土壤，被一些水解产物或氧化性沉积物吸附。吸附性:被一些水解产物或氧化性沉积物吸附；特别对胶体土壤二价Co 有非常强的吸附作用，在酸性土壤中，不易吸附。富集: 在自然环境中，可生物富集。该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：非危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：无资料

UN 编号：无资料

包装类别：无资料

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分其他信息