物料安全资料(MSDS)

二水合氯化钡

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二水合氯化钡

化学品英文名称：Barium chloride dihydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：二水合氯化钡

化学品分子式：BaCl2·2H2O

分子量：244.28

有害物成分                          含量                          CAS号

二水合氯化钡                       100％                        10326-27-9

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：蒸汽吸入有害, 食入有毒。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣服，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即用大量流动清水冲洗至少10 分钟，严重时请立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入大量：让受害者饮足量水，催吐，严重时就医。

第五部分消防措施

危险特性：不可燃。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封，常温储存。

第八部分接触控制/个人防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作完毕后请洗手，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分理化特性

外观与形状：无色结晶或者白色颗粒或粉末。微有吸湿性。

pH值：无资料

熔点(℃)：963 °C 松装密度：无资料

沸点(℃)：无资料密度：3.86 g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

溶解性：易溶于水，溶于甲醇和甘油，几乎不溶于乙醇、乙酸乙酯、丙酮。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：卤素互化物

危险分解产物：无资料

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 19.2mg Ba2＋/kg; (小鼠静脉注射)

其他资料：

以下一般应用于可溶钡化合物：食入后：刺激粘膜，反胃，流涎症，呕吐，头昏眼花，疼痛，绞痛和腹泻。

系统反应包括：心脏衰竭，心搏徐缓（心跳受抑制），血压上升，休克和循环失败以及肌肉僵硬。

其他数据：处理产品时应小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：生物效应：

对水生生物有毒。对饮用水有害。与水可形成有害健康的混合物。

其他生态数据：

以下一般应用于钡化物：

生物效应：鱼类：致死性从158 mg/l；斑鳟毒性从158 mg/l (如BaCl2); L. idus LC50: 870 mg/l (如BaCl2)；钡离子对水生生物有毒：微藻类：Sc. quadricauda 毒性从34 mg/l ; 甲壳类：毒性从29 mg/l；对饮用水有害。.

化学品未经处理禁止排入水和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61021

包装标志： 有毒

UN编号：1564

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其它信息