物料安全资料(MSDS)

锌粒

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：锌粒

化学品英文名称：Zinc granular

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：锌粒

化学品分子式：Zn

分子量：65.37

有害物成分                          含量                               CAS 号

锌粒                                100%                             7440-66-6

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如感不适，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入：误服者饮用大量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：不可燃，遇火可产生有害蒸气。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽。

环境保护措施：化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥，储存温度没有限制。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：颗粒状，银灰色，无味。

pH值： 无资料

熔点（℃）：419

沸点（℃）：906

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：7.13 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）:

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水不溶(20 °C )

无机酸可溶(20 °C )

盐溶液可溶(20 °C )

粒径3~8 mm

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：酸（可形成氢气，有爆炸的危险！），碱性氢氧化物，空气，卤－卤化合物，水，酸，卤素，硫磺，氯酸盐，碱性氧化物，二硫化碳，羟胺，肼及其衍生物，含铵化合物，氯代烃，叠氮化物，苯及其衍生物，硫醇

避免接触条件：湿气

聚合危害：不能发生

分解产物：无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性：无资料

人体实验：Draize 测试：轻微刺激（皮肤刺激）。

亚毒性和慢性毒性：暂未发现致癌性、诱变性、致畸性，未发现影响生殖行为的证据。

细菌诱变性：沙门氏菌typhimurium: 阴性。

艾姆斯氏试验：阴性。

吸入气体后：刺激呼吸系统。

皮肤接触后：轻微刺激。

食入大量后：刺激粘膜，反胃，呕吐。

吸入后：发烧，肌肉损伤，疼痛，心血管疾病，反胃，呕吐。

同样适用于普通含锌化合物：通过肠胃系统微量吸收。对粘膜有收敛剂作用，大量吸入后导致金属熏烟症。

基于该物品的形态，适当谨慎处理时不会产生危害属性。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性：生物降解性的方法不适用于无机物。

其他生态数据：同样适用于普通可溶性含锌化合物：无机锌盐具有杀菌作用。大于10 mg Zn/l on时，水中的细菌自动净化作用被抑制或阻止。对水生生物有毒，在软水中大于0.1 mg/l时对鱼致命。

鱼毒性：LC50 (L. idus) 21 mg/l (ZnCl2); 锌离子：大于0.3 mg/l时对水蚤magna具有毒性。污染地下水会危及饮用水库。

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其他信息