物料安全资料(MSDS)

氯化锌

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化锌

化学品英文名称：Zinc chloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：氯化锌

化学品分子式：ZnCl2

分子量：136.28

有害物成分                           含量                                 CAS 号

氯化锌                               100%                                7646-85-7

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：可导致灼伤。

环境危害：对水生生物有剧毒，可对水生环境产生长期不利影响。

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗。用聚乙二醇400 轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10 分钟。立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：误服者饮用大量水（如有必要可饮用数升），避免呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分消防措施

危险特性：不可燃。遇火可产生有害蒸气。

有害燃烧产物： 盐酸。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用合适的灭火器。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供养设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：避免产生其粉尘，避免直接接触此物质。

环境保护措施：化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：与溶剂分开储存。

储存注意事项：密封于通风处，保持干燥。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：固体，白色，无味。

pH值： ~ 5 (100 g/l H2O,20 °C)

熔点（℃）：283

沸点（℃）：732

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：2.91g/cm3(25 °C)

松装密度：~ 1400-1800 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）:

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水4320 g/l (25 °C )

乙醇可溶(20 °C )

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：无资料

避免接触条件：无资料

聚合危害：不能发生

分解产物：见第五章

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 350 mg/kg. （大鼠经口）

粉尘产生后：危害呼吸系统。吸入可导致呼吸系统水肿。

接触物质后：灼伤眼睛、皮肤、粘膜。

食入后：刺激嘴、咽、食管及肠胃系统粘膜。疼痛，呕吐，腹泻。

摄取大量后：血压下降，心血管疾病，虚脱。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生生物有剧毒，可对水生环境产生长期不利影响。危及应用水供应。

鱼毒性：L.macrochirus LC50: 3.3 mg/l /96 h;

其他有害作用：严禁排入水域系统、废水及土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：2331

包装类别：III

第十五部分法规信息

第十六部分其他信息