物料安全资料(MSDS)

七水硫酸镁

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：七水合硫酸镁；泻盐；苦盐；结晶硫酸镁

化学品英文名称：Magnesium sulfate heptahydrate；Epsom salt；Bitter salt；Magnesium sulfate crystal

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：七水合硫酸镁

化学品分子式：MgSO4·7H2O

分子量: 246.48

组成成分                         含量                      CAS号

七水合硫酸镁                   1 0 0 %                     7487-88-9

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：本品粉尘对粘膜有刺激作用，长期接触可引起呼吸道炎症。误服有导泻作用，若有肾功能障碍者可致镁中毒，引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具刺激性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清，立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：氧化硫、氧化镁。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项：无资料

第六部分 泄露应急处理

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：2mg/m3

监测方法：火焰原子吸收光谱法；达旦黄比色法

工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供良好的通风设备，保证空气中粉尘浓度低于爆炸极限。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色细小的针状或斜柱状结晶。无臭﹑味苦，在干燥空气中易风化。

pH值：无资料

动态粘度：无资料

熔点（ ） ：1124

沸点（ ） ：无资料

闪点（ ） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：相对密度(水=1)：1.67

相对蒸气密度（空气=1） ：无资料

引燃温度（ ） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料 饱和蒸气压（mm Hg） ：无资料

临界温度（ ） ：无资料 临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：易溶于水，微溶于乙醇和甘油。

主要用途：主要用于肥料﹑制革﹑印染﹑催化剂﹑造纸﹑塑料﹑瓷器﹑颜料﹑火柴﹑炸药和防火材料的制造。可用于印染细薄的棉布﹑丝，作为棉丝的加重剂和木棉制品的填料；医药上用作泻盐。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：在正常使用和储存条件下稳定，在干燥空气中易风化，热至 以上熔化， 成为无水物。

禁配物：无资料

避免接触条件：火源，热源。

聚合危害：不聚合

危险分解产物：氧化硫。

其它信息：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：645 mg/kg(小鼠皮下)

生殖毒性：无资料

生物效应：无资料

皮肤接触后：无资料

眼睛接触后：无资料

食入后：无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和

地方环境保护部门要求进行处理处置。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如

何处置特殊废物。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息