物料安全资料(MSDS)

丙三醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：丙三醇

化学品英文名称：Glycerin

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：丙三醇

化学品分子式：C3H8O3

分子量：92.09

有害物成分                    含量                 CAS号

丙三醇                       1 0 0 ％              56-81-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、眼睛及皮肤接触。

健康危害：刺激眼睛和呼吸道；吞咽后可引起失眠、恶心、呕吐、腹泻、发烧、血红蛋白尿、惊风和瘫痪；

高浓度时具有毒性，可造成轻微脱水，并引起刺激暴露组织，症状为：头痛、头晕、失眠、恶心、呕吐、腹泻、发烧、血糖升高和糖尿病、昏迷；过高剂量接触会刺激组织，并引起脱水、溶血、肾脏衰竭血、经蛋白尿、惊风和麻痹。

燃烧性：可燃

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：给饮足量温水，催吐，并就医。

第五部分 燃爆特性与消防

危险特性：

灭火方法：喷水、喷雾或使用二氧化碳、干粉、泡沫灭火器

第六部分 泄漏应急处理

须穿戴防护用具进入泄漏场所；排除一切火情隐患；保持现场通风；用蛭石、干沙、泥土或其他类似物质吸附泄漏液至封闭容器中；不得将泄漏物排入下水道。

第七部分 操作处置与储存

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分 接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：无资料

监测方法：

工程控制：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：粘稠液体。

熔点 ：18 相对密度(水=1)：1.262

沸点 ：290 相对密度(空气=1)：无资料

闪点 ： 引燃温度 ：无资料

爆炸下限[%(V/V)]：无 爆炸上限[%(V/V)]：无

最小点火能(mJ)：无资料 最大爆炸压力(MPa)：无资料

饱和蒸气压(kPa)：无资料 燃烧热(kJ/mol)：无资料

临界温度 ：无资料 临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：可与水、乙醇、乙酸乙酯混溶，不溶于乙醚、苯等，

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：无资料

禁忌物：强氧化剂

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料

LC50：无资料

第十二部分 生态学资料

生态学资料：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。

第十四部分 运输信息

危险货物编号： UN编号：

包装标志： 包装类别：

包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息