物料安全资料(MSDS)

无水乙醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：无水乙醇

化学品英文名称：Ethanol absolute

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：无水乙醇

化学品分子式：C2H6O

分子量: 46.07

有害物成分:                           含量                   CAS号

无水乙醇                            1 0 0 %                  64-17-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

环境危害：

燃爆危险：易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让患者饮用大量水。催吐。立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入气体或浮质，不要直接接触泄漏物。保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 采用惰性物质吸收残留液体，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在15°C到25°C之间。保持容器密封。远离火源，热源。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：气相色谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，醇类气味。

pH值： 7.0

熔点（ ） ：-117

沸点（ ） ：78.3

闪点（ ） ：12

爆炸上限%（V/V） ：15

密度：0.790-0.793g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（ ） ：425

爆炸下限%（V/V） ：3.5

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：59 (20 °C)

临界温度（℃） ：

临界压力（MPa）:

粘度（mPa*s）：1.2 (20 °C)

辛醇/水分配系数的对数值：log Pow: -0.32

溶解性：

水 可溶

有机溶剂 可溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：氢卤酸，碱金属，碱土金属，氧化剂，氧化性酸，硝酸，氮氧化物，卤化物，非金属氧化物。

避免接触条件：受热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 7060mg/kg(兔经口)；

7340mg/kg(兔经皮)；LC50 37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39 分钟，头痛，无后作用。

刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。

家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌，阴性。

显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/(kg·天),2周,阳性。

生殖毒性：大鼠腹腔最低中毒浓度(TDL0)：7.5g/kg(孕9 天)，致畸阳性。

致癌性：小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：340mg/kg(57周，间断)，致癌阳性。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：长期积累会对水环境造成污染。

鱼毒性：L.idus LC50: 8140 mg/l /48 h

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 9268-14221 mg/l /48 h

细菌毒性：Ps.putida EC5: 6500 mg/l /16 h

其他信息：COD: 1.99 g/g

BOD5: 0.93-1.67 g/g

TOD: 2.10 g/g

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：32061

包装标志：易燃

UN编号：1170

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息