物料安全资料(MSDS)

1，2－丙二醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：1，2－丙二醇

化学品英文名称：1,2-Propanediol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

第一部分 化学品及企业标识

化学品名称：1，2－丙二醇

化学品分子式：C3H8O2

分子量：76.10

有害物成分                      含量                      CAS号

1，2－丙二醇                   1 0 0 ％                    57-55-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入，皮肤接触及食入有害。

环境危害：该物质对环境可能有危害，以特别注意对水体的保护。

燃爆危险：可燃

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。蒸汽比空气重。在火场中可产生可燃气体。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：泡沫，干粉，水，二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：不要吸入蒸汽/ 浮质。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴全防护用具进入现场。保持干燥。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/ 吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：需要保护气体。

储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。避免光照。

第八部分 接触控制/ 个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观：粉末 颜色：无色

气味：特殊气味 p H 值：6-8 （100 g/l H2O，20℃）

熔点( ℃) ：-59 体积密度：~ 2.6

沸点( ℃) ：188 密度：1.04g/cm3

燃点( ℃) ：无资料 闪点：99

爆炸限度（V / V ） ： 上限：~ 17.4 粘度（mPa*s）：45

下限：~ 2.4 点燃温度( ℃) ：371

热分解： 饱和蒸汽压（hPa）：0.11

溶解性：

水 易溶（20℃）

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：强热

禁忌物：氧化剂。

危险分解产物：无资料

聚合危害：不能发生

其他信息：吸湿。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 19400-36000 mg/kg( 大鼠经口)

LD50: 20800 mg/kg（兔经皮）

第十二部分 生态学资料

生态效应：对水环境产生长期不利的影响。

细菌毒性：Photobacterium phosphoreum EC50: 26800 mg/l /30 min.

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 34400 mg/l /48 h.

鱼毒性：P.promelas LC50: 54900 mg/l /96 h, Onchorhynchus mykiss LC50: 51600 mg/l /96 h.

其他生态数据：不能直接排入水环境

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

U N 编号：

包装类别：III

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息