物料安全资料(MSDS)

正庚烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：正庚烷

化学品英文名称：n-Heptane

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：正庚烷

化学品分子式：CH3(CH2)5CH3

分子量：100.21

有害物成分:                         含量                 CAS 号

正庚烷                              100％               142-82-5

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激皮肤。通过吸食长期接触可产生严重危害。吞食对肺有危害，其汽会导致昏迷。

环境危害：对水生有机体有剧毒，可产生长期不利影响。

燃爆危险：高度易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有不适立即就医。

食入：让受害者饮用大量水。谨防呕吐。呼吸危险。立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重。在室温下与空气可形成爆炸性混合物。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。采取措施防止静电积聚。喷水降低蒸汽危害，防止水进入表层水和地层水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用液体吸收材料吸收此物质，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：避免产生蒸汽。佩戴头罩。勿吸入其蒸汽。远离火源。采取措施防止静电积聚。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。温度保持在15 ℃到25℃之间。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：气相色谱法。

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸汽。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，特殊气味。

pH 值：无资料

动态粘度： 0.42 mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：-90.6

沸点（℃）： 98.4(1013 hPa)

闪点（℃）：-4

爆炸上限%（V/V）：8 7

密度： 0.68 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：3.46

引燃温度（℃）：215

爆炸下限%（V/V）：1

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）： 48(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：4.66

溶解性：

水几乎不溶(20 °C)

乙醇可溶

丙酮可溶

其他理化性质：生物富集因子：340-2000

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

其他信息：高度易燃。不可与各种塑料，橡胶制成的工具接触。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LC50 : 103 g/m3 /4 h;（大鼠吸入）

LD50 : >15000 mg/kg.（大鼠经口）

亚急性和慢性毒性：动物试验症状：眼睛刺激测测试（兔）：轻微刺激。无诱导有机体突变的物质产生。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。埃希氏菌属测试；阴性。

吸入后：吸入蒸气可导致呼吸系统刺激症状。昏迷，产生睡意

皮肤接触后：产生刺激。可导致皮肤脱脂，甚至炎症。

眼睛接触后：轻微刺激。

吞食后：可导致嘴，咽喉，食道，肠胃系统的的粘膜刺激胃疼。头疼，昏迷，沉睡，（死亡）。呼吸停止。

误食后可能对呼吸产生威胁，通过肺部（呕吐）可导致类似肺炎的症状（化学肺炎）。

刺激性：产生蒸气可导致粘膜刺激（皮肤，眼睛，呼吸系统）

其他：与有6－18 个碳原子的脂肪族烃类似：直接吞食后（在特殊情况下才可能发生：如喷雾，吞食浮质或类似物质）可产生肺炎，有时产生肺水肿。处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生有机体有剧毒。

鱼毒性： C.auratus LC50: 4 mg/l /24 h.

水蚤毒性：Daphnia magna EC50: 1.5 mg/l /48 h.

分布: log p(o/w): 4.66.

生物富集或生物积累性：可能发生。(log P(o/w) >3).

BCF: 340-2000 (calculated).

其他生态数据：不与水混合，有害物质在水面漂浮。

亨利常数: 278730 Pa*m3/mol (挥发).

其他有害作用：不能进入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32006

包装标志：易燃

UN 编号：1206

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第32 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息