物料安全资料(MSDS)

氯化亚锡

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化亚锡

化学品英文名称：Tin(II) chloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：氯化亚锡

化学品分子式：SnCl2

分子量：189.60

有害物成分                             含量                           CAS号

氯化亚锡                               100％                        7772-99-8

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：吸入有害。刺激眼,呼吸系统和皮肤.皮肤接触可造成过敏。

环境危害：

第四部分急救措施

皮肤接触：清水彻底冲洗，脱去被污染的衣着。

眼睛接触：立即用大量流动清水冲洗至少10 分钟，严重时请立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，严重时请立即就医。

食入：让受害者饮足量水，催吐，严重时请立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：周围遇火可形成有害蒸气，可形成氯化氢。

灭火方法及灭火剂：干粉。禁用水。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止水进入表层水和地层水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生和吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：干燥处理。进一步处置。清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封，常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：抹护肤霜。工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：白色无味粉末和细小晶体pH值：2.0 (100 g/l H2O 20 °C)

熔点(℃)：246 °C

沸点(℃)： 652 °C (1013 hPa) 密度： 3.95g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

上限：无资料

热分解：

溶解性：

水(20 °C) 2700 g/l

乙醇(20 °C) 可溶

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

避免接触条件：潮湿。

禁忌物：水，强氧化剂，强酸，卤素互化物，碳化物，联氨及其衍化物，硝酸盐，碱金属，过氧化氢，水。

危险分解产物：遇火见第五部分。

聚合危害：不能发生

其他信息：吸湿。

第十一部分毒理学资料

急性毒性： LD50: 700 mg/kg(大鼠经口)

亚急性和慢性毒性：

敏感性：搭配测试：阳性（人）

细菌诱变：Ames-Test: 阴性

其他资料：

吸入粉尘后：呼吸道的刺激症状。吸收大量后，Metal-fume 发烧。

皮肤接触后：刺激，有皮肤敏感反应。

眼接触后：刺激。

其它数据：

其他危害性不可排除。

应小心操作

第十二部分生态学资料

生物降解：生物降解方式不适用于无机物。

生态效应：由于pH值转变造成有害效果。

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 19.5 mg/l /48 h

微藻毒性：Sc.quadricauda IC50: <10 mg/l /72 h.

其它数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号： UN编号：

包装标志： 包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息