物料安全资料(MSDS)

硫酸铅

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸铅

化学品英文名称：lead sulfate；sulfuric acid,lead salt

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硫酸铅

化学品分子式：PbSO4

分子量：303.25

有害物成分                          含量                            CAS 号

硫酸铅                             100％                           7446-14-2

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征，周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中等及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品不燃，有毒，具强腐蚀性，可致人体灼伤。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：氧化铅、氧化硫。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火注意事项：无资料

第六部分泄露应急处理

个人防护：无资料

环境保护措施：无资料

清洁/吸收措施：无资料

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与碱类接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：0.05

前苏联MAC(mg/m3)：0.01，0.007[班平均](按Pb 计)

TLVTN：ACGIH 0.15mg[Pb]/m3

监测方法：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：白色单斜方晶体, 味甜。PH：无资料

熔点（℃）：1000(分解)

沸点（℃）：无资料

闪点（℃）：无意义

爆炸上限%（V/V）：无意义

密度：相对密度(水=1) 6.2

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无意义

爆炸下限%（V/V）无意义

燃烧热（kJ/mol）：无资料饱和蒸气压（hPa）：无资料

临界温度（℃）：无意义临界压力（MPa）：无意义

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：微溶于热水、浓硫酸，溶于浓盐酸、浓碱，不溶于醇。

主要用途：用作草酸的触媒, 用于制白色颜料、电池及快干漆等。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强碱。

避免接触条件：无资料。

聚合危害：不能发生。

危险分解产物：氧化铅、氧化硫。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：无资料

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：无资料

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：81062

包装标志：酸性腐蚀

UN 编号：1794

包装类别：无资料

包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品；大气中铅及其无机化合物的卫生标准(GB 7355-87)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分其他信息