物料安全资料(MSDS)

硝酸铅

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硝酸铅

化学品英文名称：Lead(II) nitrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硝酸铅

化学品分子式：Pb(NO3)2

分子量：331.21

有害物成分                                含量                               CAS 号

硝酸铅                                   100％                           10099-74-8

第三部分危险性概述

危险性类别：第5.1 类氧化剂。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对胎儿有危害。吸入和误食有害。有毒性积累危害。

环境危害：对水生生物有很强毒性，可能引起长期的不利影响。有可能危及繁殖能力。

燃爆危险：由专业人员使用。在使用前遵守特别规定，以防爆炸。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。如感不适，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有需要，立即进行人工呼吸。就医。

食入大量：让患者饮足量水，催吐，如有不适，就医。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：周围着火可释放有害蒸气。遇火可形成：氧化氮。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入粉尘。避免与本品接触。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：干燥清理，根据化学品的性质进一步处置。清理污染区。避免产生粉尘。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：戴头置工作。避免吸入本品。

储存注意事项：干燥，密封。远离可燃物，避燃热源。常温储存。仅允许专业人员进入。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

根据有害物质的浓度和量，选择防护衣物

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：在任何情况下都不能在工作场所进食，饮水。工作毕，洗手。淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分理化特性

外观与形状：白色几乎无味固体

pH值：3-4 (50g/lH2O20°C)

熔点(℃)：~ 470 °C 松装密度：~ 1850 kg/m3

沸点(℃)：无资料密度：4.53 g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

热分解温度：> 470 °C

溶解性：

水(20 °C) 525 g/l

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：无资料

避免接触条件：无资料

禁忌物：有机可燃物，酒精，酯，铵基化物，醋酸盐。

危险分解产物：见第5 部分。

聚合危害：不能发生

其他信息：强氧化剂，可爆。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：无资料

亚急性和慢性毒性：

对胚胎有毒性，孕妇不应接触，动物实验表明此物质能降低出生率（包括人）。

其他资料：

以下一般适用于铅化物：只有高剂量，才能使引起急性中毒。潜伏期（几个小时后）金属味，恶心，呕吐，绞痛，并常随休克。长期吸入会导致外周肌肉损伤（ “手腕脱节”）贫血症，中央神经失调。孕龄妇女不可长时间暴露于物质下。

食入后：潜伏至发作。食入大量后：反胃，呕吐。长期暴露于化学品：CNS 失调。

其它数据：应小心操作产品。

第十二部分生态学资料

生态效应：对水生生物有很强毒性，可能引起长期的不利影响

其他生态数据：

以下一般适用于铅：

生物效应：

对水生生物的毒性(按游离铅浓度计算): 鱼:致死＞1.4 mg/l; S. gairdnerii: LC50: 0.14 mg/l/96h ; L. idus LC50:

546 mg/l; 鱼测试LC50: 236 mg/l;

细菌: Ps. putida toxic 〉.8 mg/l ;

藻类: Sc.quadricauda toxic 〉3.7 mg/l ; M. aeruginosa 0.45 mg/l;

原生动物: E. sulcatum toxic 〉0.02mg/l ; U. parduczi toxic 〉0.07 mg/l ;

节肢动物: D. magna LC50: 2.5 mg/l; 对饮用水有害。

以下一般适用于硝酸盐：可导致水资源的富营养化。对饮用水有害。鱼：LC50 > 500 mg/l.

其他数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：51065

包装标志：氧化性

UN 编号：1469

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分其它信息