物料安全资料(MSDS)

丁酮

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：丁酮；甲基乙基酮；甲乙酮；甲基丙酮

化学品英文名称：Butanone; Methyl ethyl ketone; MEK

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：丁酮

化学品分子式：CH3COC2H5

分子量：72.11

有害物成分                              含量                        CAS 号

丁酮                                    100%                        78-93-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激眼睛，长期接触可导致皮肤干燥破裂。其蒸气可导致头昏，晕眩。

环境危害：无资料。

燃爆危险：高度易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，进行人工呼吸或机械通风，保持空气流通。

食入：饮用大量水，可服食：活性炭(20 - 40g 10% 泥浆)。勿催吐，勿食用牛奶、食用油，保持空气

流通，就医。泻剂：硫酸钠(1大汤匙/ 1/4 l 水)。大量摄取后：洗胃。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重，遇火可产生危害性可燃气体和蒸气，远离火源。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，采取措施防止静电聚集，在安全距离内喷水以冷却容器，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质。勿直接接触物质，保证空气流通。

环境保护措施：化学品不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电聚集，避免产生蒸气/浮质。佩戴头罩，勿吸入物质，远离火源。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，热源。贮存温度：5～30°C。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度200mg/m3

监测方法：气相色谱法；色谱/质谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色。

pH值：~ 5.5 (300 g/l H2O,20 °C)

动态粘度：0.40mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：-86

凝固点（℃）：-87~86

沸点（℃）：79.6 (1013 hPa)

闪点（℃）：-1

爆炸上限%（V/V）：11.5

密度：0.80g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.48

引燃温度（℃）：505

爆炸下限%（V/V）：1.8

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：105(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.26

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂（CrO3,过氧化氢/硝酸，过氧化氢/浓硫磺酸，氯仿/碱性氢氧化物）

避免接触条件：加热。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：过氧化物。

其他信息：高度易燃，可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 2737mg/kg.（大鼠经口）

如遵守其阈值不会对胚胎造成危害。

刺激性：家兔经眼：80mg，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验：13780μg(24小时)，轻度刺。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌33800ppm。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：3000ppm(7小时)，(孕6～15天)，致颅面部(包括鼻、舌)发育异常，致泌尿生殖系统发育异常，致凝血异常

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。头晕，昏昏欲睡。

皮肤接触后：刺激。可导致皮肤脱脂，甚至发炎。危害皮肤吸收。

眼睛接触后：刺激。

食入后：反胃，呕吐。

吸入大量后：中枢神经系统疾病，头晕，产生醉意、睡意，血压下降，昏迷。影响呼吸系统、心脏的功能。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：水生有机体：LC50: >1000 mg/l /96 h;

鱼毒性：L.idus LC50: 4600 mg/l;

细菌毒性：Ps.putida EC0: 1150 mg/l;

水蚤毒性: 水蚤magna EC50: 7060 mg/l;

非生物降解性：快速降解（空气）

生物降解性：可降解。

生物富集或生物积累性：可能性较低。

其他有害作用：谨慎处理化学品不会对生态产生影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32073

包装标志：易燃

UN 编号：1193

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息