物料安全资料(MSDS)

环己酮

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：环己酮

化学品英文名称：Cyclohexanone; Pimelic ketone; ketohexamethylene

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：环己酮

化学品分子式：C6H10O

分子量：98.15

有害物成分:                               含量                        CAS 号

环己酮                                    100%                       108-94-1

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。本品具有麻醉和刺激作用。

健康危害：吞食有害。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致

皮炎

环境危害：无资料。

燃爆危险：易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，进行人工呼吸或机械通风。

食入：谨防呕吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重。与空气可形成爆炸性混合物。远离火源。采取措施防止静电聚集，遇火可产生有害的可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：干粉、泡沫。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂士或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源，采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度50mg/m3

监测方法：气相色谱法，糠醛比色法

工程控制：密闭操作，局部通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，刺激味。

pH值： ~ 7（70 g/l H2O,20 °C)

动态粘度： 2.2 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-31

沸点（℃）：~ 155

闪点（℃）：43 (DIN 51755)

爆炸上限%（V/V）：9.4

密度： 0.95 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：430 (DIN 51794)

爆炸下限%（V/V）：1.3

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：~ 4.5(20 °C) ;~ 24 (50 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.81 （实验值）

溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂

其他理化性质： 折射率1.4507 (20 °C)，主要用于制造已内酰胺和已二酸，也是优良的溶剂

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：硝酸。

避免接触条件：无资料

聚合危害：

危险分解产物：无资料。

其他信息：其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 1540 mg/kg.（大鼠经口）

LD50: 948 mg/kg.（兔经皮）

LC50: 4000 ppm(V) /4 h..（大鼠吸入）

动物实验中的特殊症状：皮肤刺激测试：刺激（兔）。眼睛刺激测试：刺激（兔）。

人体实验：无刺激（皮肤）。

吸入后：吸收大量后对呼吸系统产生刺激。

皮肤接触后：长期接触化学品可导致皮肤脱脂，甚至发炎，危害皮肤吸收。

眼睛接触后：刺激，可造成角膜云翳。

食入后：肠胃不适

吸入大量后：头疼，反胃，呕吐，头晕，昏迷。

致敏性：致敏性测试：无致敏性（天竺鼠）。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

致突变性：微粒体诱变：鼠伤寒沙门氏菌20ul/L。细胞遗传学分析：人淋巴细胞5ul/L

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：105mg/m3，4 小时(孕1～20 天用药)，致植入前的死亡率升高。小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：11g/kg(孕8～12 天用药)，影响新生鼠的生长统计(如体重增长的减少)

致癌性：IARC 致癌性评论：动物可疑阳性

其他：同样适用于酮：吸入其蒸气或浮沉产生可刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。大量吸入后导致：中枢神经系统抑郁症（昏迷状态），长期接触皮肤可导致皮肤脱脂，甚至发炎。大量吸收后不排除对肝，肾的危害。少量吸入后可导致呼吸系统水肿。处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：鱼毒性：L.idus LC50: 536 mg/l /48 h.

水蚤毒性: 水蚤magna EC50: 800 mg/l /24 h.

微藻毒性：Sc.quadricauda IC5: 370 mg/l /8 d.

细菌毒性: Ps.putida EC5: 180 mg/l /16 h.

原生动物: EC5: 573 mg/l /48 h.

生物降解性：在水中可降解

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w <1).

其他生态数据：TOD: 2.608 g/g.

其他有害作用：禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33590

UN 编号：1915

包装标志：易燃

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息