物料安全资料(MSDS)

乙酰丙酮

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙酰丙酮

化学品英文名称：Acetylacetone; 2,4-Pentanedione; ACAC

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：乙酰丙酮

化学品分子式：CH3COCH2COCH3

分子量: 100.05

有害物成分:                           含量                        CAS 号

乙酰丙酮                              100%                      123-54-6

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吞食有害。

环境危害：

燃爆危险： 易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，进行人工呼吸或机械通风。

食入：立即饮用大量水。可服食：活性炭(20 - 40g 10% 泥浆)。勿催吐，勿食用牛奶、食用油。保持

空气流通，就医。吞食大量后：洗胃。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重，与空气可形成爆炸性混合物。采取措施防止静电聚集。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，

第六部分泄露应急处理

个人防护： 勿吸入其蒸气/浮沉。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电聚集，远离火源。

储存注意事项：密封于通风处，远离火源、热源，常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，恶臭味。

pH值： 6 (200 g/l H2O,20 °C)

动态粘度： 0.75 mPa*s

熔点（℃）：-23

沸点（℃）：140.4 (1013 hPa)

闪点（℃）：34

爆炸上限%（V/V）：11.6

密度：0.97 g/cm3

相对蒸气密度（空气=1）：3.5

引燃温度（℃）：335

爆炸下限%（V/V）：2.4

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：9 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：1.90

溶解性：

水200 g/l(20 °C)

乙醇可溶(20 °C)

醚可溶(20 °C)

其他理化性质：生物聚集因子：0.7（计算值）

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：盐基，酸，异氰酸盐，胺，强氧化剂，氟化氢。

避免接触条件：无资料

聚合危害：

危险分解产物：可燃。不可与铁/含铁混合物以及各种金属（当空气中有氧气或湿气时）接触。其蒸气可与

空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 575 mg/kg;（大鼠经口）

LC50: 5.1 mg/l /4 h;（大鼠吸入）

LD50 790 mg/kg.（兔经皮）

动物实验中的特殊症状：皮肤刺激测试：无刺激（兔）。眼睛刺激测试：无刺激（兔）。

细菌诱变性：沙门氏菌typhimurium: 阴性。

Mikronucleus测试：阴性。

吞食后：反胃，呕吐。

其他：：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。

鱼毒性: Onchorhynchus mykiss LC50: 72 mg/l /96 h; P.promelas LC50: 104 mg/l /96 h

水蚤毒性:水蚤magna EC50: 75 mg/l /48 h;

最高可容许毒性浓度：

微藻毒性：Sc.quadricauda IC5: 2.7 mg/l /7 d;

细菌毒性：Ps.putida EC5: 67 mg/l /16 h; M.aeruginosa EC5: 8.5 mg/l /8 d;

原生动物: E.sulcatum EC5: 11 mg/l /72 h.

生物降解性：良好，>70 % /28 d;

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w) 1-3).

其他有害作用：禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特

殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33587

包装标志：易燃

UN 编号：2310

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息