物料安全资料(MSDS)

偏钒酸铵

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：偏钒酸铵

化学品英文名称：Ammonium metravanadate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：偏钒酸铵

化学品分子式：

分子量：

有害物成分                            含量                             CAS号

偏钒酸铵                             100％                          7803-55-6 6

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入有害，食入有毒。刺激呼吸系统和眼睛。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：清水彻底冲洗，并用聚乙烯乙二醇400 擦拭，脱去被污染的衣着。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，至少10 分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：让受害者饮足量水，催吐，就医。保持呼吸道通畅。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：遇火会形成易燃的气体和蒸气。遇火可形成：氨水，五氧化二氮。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。在安全距离以外喷水以降低容器温度。

喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：不要吸入蒸汽/浮质。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持室内空气通畅。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无进一步要求。

储存注意事项：干燥，密封，置于通风处。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与性状：白色无气味固体pH值：6.5 (50 g/l H2O，20 °C)

熔点( ) ℃：200 休积密度：600 kg/m3

沸点( ) ℃：无资料密度：无资料

燃点( ) ℃：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：≥ 210 °C

溶解性：

水(15 °C) 5.2 g/l

水(96 °C) 69.5 g/l

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：强热

禁忌物：无资料

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：

LD50: 169mg/kg(大鼠吸入)

LD50: 2.5mg/kg(大鼠经口)

LD50: 53.75 mg/kg(大鼠经肤)

亚急性和慢性毒性：

其他资料：

钒和它的化合物常会引起眼，皮肤，黏膜刺激，还会引起咳嗽，呼吸困难。吸收后会影响血压，体重减少，心血管不适。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：在水中形成有毒的混合物，稀释的方法不适用。

以下一般应用于氨离子：生物效应：

鱼毒性: 从0.3mg/l起。

以下一般应用于钒离子：

生物效应：对水生生物有毒，鱼毒性: 在软性水中4.8mg/l，在硬性水中LC50：30 mg/l。

有机物有累积性BCF: 200-2000.

其他生态数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61029

包装标志：有毒

UN编号：2859

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其它信息