物料安全资料(MSDS)

碳酸铵

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：碳酸铵

化学品英文名称：Ammonium carbonate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：碳酸铵

化学品分子式：CH6N2O2·CH5NO3(1∶1)

分子量：157.13

组成成分                                 含量                               CAS号

碳酸铵                                  100％                            10361-29-2

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。遇火可放出有害蒸气。

有害燃烧产物：氮氧化物。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。避光。储存温度15～25℃。

第八部分暴露控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：无色氨味固体pH值：9.4 （100 g/l 水溶液，20℃)

熔点( ) ℃：无资料饱和蒸气压： 69 hPa (20℃)

沸点( ) ℃：无资料密度：无资料

燃点( ) ℃：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

热分解：58℃

溶解性：

水(20 ℃) 320 g/l

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：酸，强碱金属，硝酸盐，亚硝酸盐。

危险分解产物：见第5部分

聚合危害：不发生

其他信息：对光敏感，吸湿。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：1975 mg/kg. (大鼠经口)

其他资料：

吸入尘土后：轻微刺激。

皮肤接触后：无刺激。

眼睛接触后：轻微刺激。

以下一般应用于铵盐：食入后：局部刺激症状，反胃，呕吐，腹泻。系统效应：吸入大量后：血压下降，虚脱，CNS失调，痉挛，麻醉状态，呼吸麻痹，红血球溶解，。

其他数据：其他危险特性不可排除。处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：生物效应：鱼毒性：P.promelas LC50：37 mg/l /96 h， 对水体有害。

其他生态数据：

以下一般应用于铵离子：生物效应：鱼从0.3 mg/l up起中毒。

小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物的方法来处理污染的包装物。如果没有特别规定，末受到污染的包装物可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：III

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息