物料安全资料(MSDS)

对苯二酚

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：对苯二酚

化学品英文名称：p-dihydroxybenzene

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：对苯二酚

化学品分子式：C6H6O2

分子量：110.11

有害物成分                                    含量                       CAS 号

对苯二酚                                      100％                     123-31-9

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类有毒品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品毒性比酚大。成人误服1g，即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹痛、窒息感、呼吸困难、心动过速、震颤、肌肉抽搐、惊厥、谵妄和虚脱。严重者可出现呕血、血尿和溶血性黄疸。尿呈青色或棕绿色。皮肤可因原发性刺激和变态反应而致皮炎，可引起皮肤色素脱失。眼部接触本品粉尘或蒸气，可有结膜和角膜炎。

环境危害：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。如感不适，就医。

吸入：迅速转移至空气新鲜处，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免直接与该物质接触，避免产生和吸入其粉尘，当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保证操作场所空气畅通。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分暴露控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性

外观与形状：白色结晶。

pH值：无资料

熔点(℃)：170.5

沸点(℃)：无资料

相对密度（水=1）：1.33

相对蒸气密度（空气=1）：3.81

燃点(℃)：499

闪点：无意义

报和蒸气压：0.13（132.4℃）

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

溶解性：溶于水，易溶于乙醇、乙醚。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：光照、空气

禁忌物：酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。

危险分解产物：一氧化碳

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：320 mg/kg(大鼠经口)

刺激性： 人经皮：2%，轻度刺激。人经皮：5%，重度刺激。

第十二部分生态学资料

生态效应：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装物：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物的方法来处理污染的包装物。如果没有特别规定，末受到污染的包装物可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61725

包装标志：有毒

UN 编号：2662

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其它信息