物料安全资料(MSDS)

二水合氟化钾

第一 化学品及企业标识

- 化学品中文名称：氟化钾
化学品英文名称：Potassium fluoride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二 成分/组成信息

- 纯品■ 混合物□

- 化学品名称：氟化钾

- 化学品分子式：FK

- 分子量：58.10

- 有害物成分                含量                CAS号

- 氟化钾                    1 0 0 %              7789-23-3

- 第三 危险性概述

- 危险性类别：第6.1类毒害品

- 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

- 健康危害：吸入，皮肤接触和误食有毒。

- 环境危害：

- 燃爆危险：不燃。

- 第四 急救措施

- 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。搽聚乙二醇400。就医。

- 眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

- 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

- 食 入：让误服者饮足量水，催吐，就医。

- 第五 消防措施

- 危险特性：不燃。在火场中可释放危险蒸气。

- 有害燃烧产物：氟化氢。

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，防止化学品进入地表水和地下水。

- 第六 泄露应急处理

- 个人防护：避免产生和吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

- 清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水

- 处理池。

- 其他注意事项：粉刷无害：将石灰混合物放于碳酸钠溶液中（沉淀为氟化钙）

- 第七 操作处置与储存

- 操作注意事项：戴头罩工作，不要吸入物质。

- 储存注意事项：储存于通风仓间内。保持容器密封。按常温储存。

- 第八 接触控制/个体防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

- 监测方法：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

- 手防护：戴橡胶手套。

- 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

- 保持良好的卫生习惯。

- 第九 理化特性

- 外观与性状：白色无味固体

- pH 值：无资料 松装密度：~ 400 kg/m3

- 熔点（℃）：860 °C

- 沸点（℃）： 1500 °C

- 闪点（℃）：无资料

- 爆炸上限%（V/V）：无资料

- 密度：(20 °C) 2.48 g/cm3

- 相对蒸气密度（空气=1）：(885 °C) 1.3 hPa

- 引燃温度（℃）：

- 爆炸下限%（V/V）： 无资料

- 燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）:

- 临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

- 辛醇/水分配系数的对数值：

- 溶解性：水 (21 °C) 964 g/l

- (20 °C) 920 g/l

- 酒精 (20 °C) 不可溶

- 其他理化性质：

- 第十 稳定性和反应活性

- 稳定性：稳定

- 禁忌物：与酸可能形成氟化氢

- 避免接触条件：无资料

- 聚合危害：不会发生

- 分解产物：见第五

- 其他信息：防止受潮

- 第十一 毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 245 mg/kg;(大鼠经口)

- 其 他：吸入后：痉挛无意识，心脏，呼吸停止，休克。

- 眼接触后：有角膜云翳危险。

- 食入后：组织受损。

- 长期暴露于化学品之下: 骨髓受损。

- 其他数据：处理产品时通常应当小心。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：生物效应：鱼毒性：鱼 LC50: >2.3 mg/l;生物影响:

- 原生动物： EC5: 101 mg/l.

- 其他生态数据：以下一般应用于氟化无机物：生物效应：鱼：LC50 660 mg/l;细菌：毒性从 231 mg/l ;微藻：

- 从249 mg/l ;原生动物：毒性从 101 mg/l ;毒性从 71 mg/l（所有价为NaF）。

- 化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃物性质： 危险废物

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

- 定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四 运输信息

- 危险货物编号：61513

- 包装标志：有毒

- UN编号：1812

- 包装类别：III

- 第十五 法规信息

- 危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

- 423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

- 化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品。

- 第十六 其他信息其它信息