物料安全资料(MSDS)

一水合草酸钾（草酸钾）

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：焦硫酸钾

化学品英文名称：Potassium pyrosulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■          混合物□

化学品名称：草酸钾

化学品分子式：K2C2O4·H2 O

分子量：184.24

有害物成分                      含量                         CAS 号

草酸钾                        100％                       6487-48-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：皮肤接触和误食有害

环境危害：

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。

吸  入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食    入：让误服者饮大量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：喷水以降低蒸气危害。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

确保密封屋内新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水

处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m )：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：立即更换污染衣物。工作毕，洗手脸。

第九部分 理化特性

外观和形状：白色无味固体                           pH 值：7.0-8.5 (50g/l H O，20 °C)

熔点  ：无资料                               松装密度：~ 700-1100 kg/m3

沸点  ：无资料(分解)                           密度：2.13 g/cm3 (20 °C)

燃点  ：无资料                               闪点：无资料

爆炸限度：下限：无资料

上限：无资料

热分解：

溶解性：

水     (20 °C)      360 g/l

辛醇/水分配系数的对数值：            -0.81

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：无资料

危险分解产物：无资料

聚合危害：不发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：TDLo(人经口): 1000 mg/kg    (无水物);

其他资料：

吸入尘土后：粘膜刺激。

皮肤接触后：局部刺激反应。有皮肤吸收危险.

眼接触后：微刺激。

以下一般适用于草酸:食入后反胃和呕吐。吸入后粘膜刺激，咳嗽，腹泻。

系统反应：血碳下降，肝中毒，心细血管失调。

其他数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十二部分 生态学资料

生态效应：

不会出现生物累积(log P(o/w <1).

其他生态数据：生物效应：对水机体有毒

降解性：BOD: 0.09 g/g;

COD: 0.13 g/g;

ThOD: 0.18 g/g.

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：                                 UN 编号：3282

包装标志：                                   包装类别: III

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息