物料安全资料(MSDS)

氯酸钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯酸钾

化学品英文名称：Potassium chlorate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分 成分/组成信息

- 纯品■          混合物□

- 化学品名称：氯酸钾

- 化学品分子式：KClO3

- 分子量：122.55

- 有害物成分                      含量                         CAS 号

- 氯酸钾                          100％                       3811-04-9

- 第三部分 危险性概述

- 危险性类别：第5.1 类氧化剂。

- 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

- 健康危害：吸入或误食有害。

- 环境危害：对水生生物有害。

- 燃爆危险：与可燃物混合有爆炸危险。

- 第四部分 急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

- 吸  入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

- 食  入：让受害者饮足量水伴牛奶，催吐，就医。

- 第五部分 消防措施

- 危险特性：不燃。助燃。远离可燃材料。避打击和摩擦。在火场中可释放危险蒸气。

- 有害燃烧产物：

- 灭火方法及灭火剂：水,泡沫,干粉

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进

- 入地表水和地下水。

- 第六部分 泄漏应急处理

- 个人防护：避免物质接触。不要吸入蒸汽/浮质。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理。

- 人员须穿戴安全防护用具进入现场。确保密封屋内新鲜空气供应。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

- 清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收物吸收残留物，

- 根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

- 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项：无特殊要求。

- 储存注意事项：干燥，密封。置于通风良好处。分开放置，或只能与氧化物并存。按常温储存。

- 第八部分 接触控制/个体防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m )：无资料。

- 监测方法：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿防化学品工作服。

- 手防护：戴防化学品手套。

- 其他防护：立即更换污染衣物，抹护肤隔离霜。工作毕，洗手脸。

- 第九部分 理化特性

- 外观和形状：白色无味固体                         pH 值：~ 5.6 (73 g/l H O，20 °C)

- 熔点(℃)：356 °C                           休积密度：~ 1200-1400 kg/m3

- 沸点(℃)：400 °C (分解)                      密度：2.32 g/cm3 (20 °C)

- 燃点(℃)：无资料                               闪点：无资料

- 爆炸限度：下限：无资料

- 上限：无资料

- 热分解：> 400 °C

- 溶解性：

- 水      (20 °C)  73 g/l

- (100 °C) 555 g/l

- 酒精              几乎不溶

- 第十部分 稳定性和反应活性

- 稳定性：不稳定

- 避免接触条件：强加热

- 禁忌物：有机可燃物质，粉末状金属，硫化物，粉末状金属，硫化物，碳化氢，铵化物，还原剂，磷,氢化物，氟，碱金属，氰化物，碱性氨基化合物，酒精。

- 危险分解产物：遇火：氯，氯化物

- 聚合危害：不能发生

- 其他信息：对震动和摩擦敏感。

- 第十一部分 毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 1870 mg/kg; (大鼠经口)

- LD50 : >10 g; (成人)

- LD50 : >5 g. (儿童)

- 动物实验中无致癌性。

- 眼刺激测试:微刺激(免)

- 亚急性和慢性毒性:  细菌诱变:  沙门氏typhimurium      阴性

- 到目前为止没有诱变性资料。

- 到目前为止没有繁殖功能损害资料。

- 动物实验中没出现致畸效应。

- 其他资料：

- 吸入后：正铁血红蛋白血症。

- 皮肤接触后：刺激。

- 眼接触后：刺激。粘膜刺激。通过黏液膜吸收。

- 食入后：反胃,呕吐,疼痛，腹泻，黄萎病，痉挛，呼吸停止。

- 其他数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：有机降解决定方式不适用于无机物质。

- 在水中形成有毒混合物。

- 其他生态数据：鱼毒性: L.idus LC50: 3500 mg/l;

- 水蚤毒性:水蚤magna EC50: 880 mg/l;

- 最高毒性浓度:

- 微藻毒性: Sc.quadricauda IC  : 0.24 mg/l;

- 细菌毒性: Ps.putida EC  : 1900 mg/l; M.aeruginosa EC  : 12 mg/l;

- 原生动物: E.sulcatum EC  : 817 mg/l.

- 化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

- 定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分 运输信息

- 危险货物编号：51031                            UN 编号：1485

- 包装标志：氧化性                                包装类别: II

- 第十五部分 法规信息

- 危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9  日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

- 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

- 化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

- 第十六部分 其它信息