物料安全资料(MSDS)

硅酸钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硅酸钾

化学品英文名称：Potassium silicate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108。com; xghg2000@yahoo。com。cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硅酸钾

化学品分子式：K2SiO3

分子量：154。28

有害物成分:                          含量                                CAS 号

硅酸钾                               100%                             1312-76-1

第三部分危险性概述

分类名称 :不符合分类标准

危险性 :正常使用中,并无特别的危险性

有害性

眼睛 :有强烈的刺激性

皮肤 :有强烈的刺激性

吸入 :正常情况下,有害性不大

误饮 :正常使用中,危害性较低

其它信息 :无

第四部分急救措施

溅入眼睛时 :立即用清水冲洗眼睛15分钟以上,然后接受眼科医生的治疗。

接触皮肤时 :由于是强碱性产品,不要使用香皂,用大量微温的水充分冲洗。仍感疼痛的

情况下,接受医生的治疗。被污染的衣服等物品要洗净后再使用。

误饮时 :用水充分漱口后,在接受医生治疗前,喝1-2杯水或牛奶,这样可以将胃内

的有害成分稀释,不要吐出,否则会增加危险。

大量吸入时 :立即把受害人移到有新鲜空气的地方,使其安静,再请医生治疗。

第五部分消防措施

灭火剂 :使用水,二氧化碳气体,粉末灭火器,泡沫灭火器等。

不适合的灭火剂 :正常情况下,并无不适用的灭火剂。

灭火注意事项 :周围发生火灾时,在可能的情况下快速将容器转移到安全的场所。

无关人员迅速退到安全的场所;防火作业要确保安全的距离,灭火人

员必须穿防护服,佩戴防护面具。

第六部分泄露应急处理

应急处理:把泄漏出的药品采用适当的方法回收后,用大量的水冲洗泄漏的地方;一定要佩

戴合适的保护用具,注意不要把废液排到河水中

第七部分操作处置与储存

操作注意事项 :工作现场要进行充分的换气

注意不要溅到眼睛,皮肤和衣物上,在使用后要充分洗净手,脸等部位。

储存注意事项 :避免阳光直射,盖严保管。

第八部分接触控制/个体防护

最通 风 设 施 :作业现场要进行充分的换气。

其 他 防 护 :使用后为方便及时清洗手,脸等部位,在作业场所附近要安装洗手间,

清洗用具等设施，个人保护用具

眼睛及面部的防护 :戴安全眼镜及面部保护用具。

皮肤防护 :戴适当的保护手套。

呼吸系统防护 :根据需要,要佩戴适当的呼吸防护用具。

含有成分的容许浓度。

第九部分理化特性

外 观 :液体

颜 色 :无色透明

气 味 :无味

融 点 :~0 ℃

沸 点 :~100 ℃

比 重 :1。375(20 ℃)

蒸 汽 压 :没有数据

粘 度 :没有数据

与水相同

溶解性(对水):没有数据

易溶

PH : 〉13。5

第十部分稳定性和反应活性

引火性等 :正常使用下状态稳定(不燃性水溶液)

引火点 :没有数据

没有引火性

燃点 :没有数据

没有可燃性

爆炸界限 下限 :不符合 容量%

上限 :不符合 容量%

自身化学反应性 :在通常的使用下是稳定的

有害的分解产物 :一氧化碳,二氧化碳

混蚀危险性 :无

其它信息 :腐蚀金属

第十一部分毒理学资料

与产品相关的信息

急性毒性

急性经口毒性(经口LD50) :〉2000 mg/kg

动物实验 :白鼠

急性经皮毒性(经皮LD50) :没有数据

动物实验 :-------

刺激性/腐蚀性

皮肤刺激性 :没有数据 强烈的刺激性

(一次刺激性指标(P。I。I))

动物实验 :---------

---------

眼的刺激性(急性眼刺激指数) :没有数据 强烈的刺激性

动物实验 :---------

---------

慢性毒性 :未知

化学物质的致癌信息 :是否在IARC(国际癌研究机构)指定物质[1;2A;2B]的范

围内:无符合物质。

符合物质名称:---------

其它信息 :无

第十二部分生态学资料

生态毒性 :没有数据

在环境中的分解性,积累性:没有数据。

第十三部分废弃处置

废弃处置方法 :依照危险废物的处置标准进行处置。

废弃注意事项 :必须妥善处理,不得随意抛弃,防止污染环境。

第十四部分运输信息

国联分类:8类(其它的腐蚀性物质P。 G。 3)国联号码:3266船舶运输是根据危险规则的规

定。航空运输是根据IATA规则的规定。

-------------进行-海上运输或航空运输时,请把以下信息转交给运输公司-------------

Marine Transportation

Class :Class 8,corrosive

UN-No :3266

IMDG-code page :8147

EMS :8-15

MFAG :760

Packing group :III

Sea transport statement :Do not allow any contact with light metals-danger of corrosion。

Proper Shipping Name :corrosive liquid,basic,inorganic,n。o。s。

(potassium silicate)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Air Transportation

Class :Class 8, corrosive

UN-No :3266

Proper Shipping Name :corrosive liquid,basic,inorganic,n。o。s。 (potassium silicate)

Subsidiary risk :---------

Labels :Corrosive

Packing group :III(Packings must meet Packing Group II performance standards。)

Passenger aircraft :Packing Instruction 818 max。5L

Cargo aircraft only :Packing Instruction 820 max。60L

Further information :Do not allow any contact with light metals-danger of corrosion。

第十五部分法规信息

参照下列相关法规

《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》

《国家危险废物名录》环发[1998]089号

《关于加强化学危险品管理的通知》环发[1999]296号

第十六部分其他信息