物料安全资料(MSDS)

氧化锌

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氧化锌

化学品英文名称：Zinc oxide企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：氧化锌

化学品分子式：ZnO

分子量：81.37

有害物成分                             含量                         CAS 号

氧化锌                                 100%                       1314-13-2

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触（粒子、粉尘）：用大量流动清水冲洗。

眼睛接触（粒子、粉尘）：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有需要，就医。

吸入（大量粉尘）：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入（粒子、粉尘）：误服者饮用大量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：不可燃，遇火可产生有害蒸气。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用合适的灭火器。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽。避免产生其粉尘。

环境保护措施：化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：与溶剂分开储存。

储存注意事项：密封，保持干燥，储存温度没有限制。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：固体，白色，无味。

pH值： ~ 7 (50 g/l ,H2O,20 °C,泥浆)

熔点（℃）：~ 1970

沸点（℃）：无资料

升华温度（℃）：~ 1800

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：5.4 g/cm3(20 °C)

松装密度：~ 300-500 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）:

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水不溶(20 °C )

无机酸可溶(20 °C )

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：过氧化氢，镁。

避免接触条件：无

聚合危害：不能发生

分解产物：无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: >5000 mg/kg. （大鼠经口）

LDLo:500 mg/kg.（人经口）

皮肤刺激测试：轻微刺激（兔）。眼睛刺激测试：轻微刺激（兔）。

人体测试：斑点测试：阴性。

亚毒性和慢性毒性：

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

皮肤接触后：轻微刺激。

眼睛接触后：轻微刺激。

同样适用于普通含锌化合物：通过肠胃系统微量吸收。对粘膜有收敛剂作用，大量吸入后导致金属熏烟症。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其他信息