物料安全资料(MSDS)

四氯化锡

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：四氯化锡

化学品英文名称：Tin(Ⅳ) chloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：四氯化锡

化学品分子式：SnCl4

分子量：260.50

组成                                成分含量                      CAS号

氯化高锡                             100％                      7646-78-8

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：造成灼烧。

环境危害：对水生生物有害，对水生环境可造成长期负效应。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用清水彻底冲洗皮肤，并用聚乙二醇-400 擦拭。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，至少10 分钟，就医。

吸入：迅速转移至空气新鲜处，就医。

食入：让受害者饮足量水，避免其呕吐（有呼吸道穿孔危险），就医。不要试图中和。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：遇火可形成有害蒸气——氯化氢。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害，防止消防水进入表层水和地层水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免直接与该物质接触。避免产生和吸入蒸气。当蒸气浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持室内空气畅通。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封，置于通风处。储存温度低于25℃。

第八部分暴露控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中蒸气浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服，并根据工作场所环境、有害物质的浓度和数量选择合适的防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：抹护肤霜。工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：无色辛辣气味液体

pH值：无资料熔点(℃)：-33

沸点(℃)： 114.1 密度：2.23 g/cm3 (20 ℃)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料饱和蒸气压：24 hPa (20 ℃)

上限：无资料

溶解性：

水(20 ℃) 可溶（分解）

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

避免接触条件：加热。

禁忌物：硝酸盐，氧化乙烯，碱土金属，水，水/金属，空气/潮湿。

危险分解产物：见第五部分。

聚合危害：不发生

其他信息：对湿度敏感。

第十一部分毒理学资料

急性毒性： LC50: 2300 mg/m3 /10 min. (大鼠吸入)

其他资料：

遇湿分解。

吸入后：刺激粘膜，引起咳嗽和呼吸困难。

皮肤接触后：灼烧皮肤。

眼睛接触后：灼烧眼睛。

食入后：灼烧嘴，喉，食道和肠胃道。

其它数据：应小心操作化学品。

第十二部分生态学资料

生物降解：不可生物降解。

生态效应：

致死性：水生有机物：LC10：100-1000 mg/l;

最高容许毒性浓度：水蚤EC5：146 mg/l;

其它数据：

在水生环境可造成长期负效应。

水解可形成：盐酸。

以下一般应用于HCI：由于pH值的变化从而对水生生物有害。

生物效应：盐酸：对鱼的致死量从25 mg/l起；Leuciscus idus LC50: 862 mg/l (1N-HCl溶液)；植物6 mg/l起产生毒性。

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置

特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物的方法来处理污染的包装物。如果没有特别规定，末受到污染的包装物可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：81053 UN编号：1827

包装标志：腐蚀包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分其它信息