物料安全资料(MSDS)

铁粉

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：铁粉

化学品英文名称：Iron powder

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：铁粉

化学品分子式：Fe

分子量：55.845

有害物成分                         含量                       CAS 号

铁粉                              ≥97.0%                   7439-89-6

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、皮肤

健康危害： 皮肤接触可能导致过敏，进入眼睛可能导致结膜炎，脉络膜炎，视网膜炎，吸入会导致肺铁末沉着症，肺部纤维化。

环境危害：无资料

燃爆危险：与热水猛烈反应生成氢气，有爆炸危险。

第四部分急救措施

皮肤接触：用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，如需要，进行人工呼吸。就医。

食入：就医。

第五部分消防措施

危险特性：

有害燃烧产物： 三氧化二铁

灭火方法及灭火剂：干粉灭火器。

灭火注意事项：不可使用的灭火剂：水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：穿防护服，勿吸入其粉尘，避免产生其粉尘，保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 用沙或蛭石将泄漏部分盖住，混合好后小心转移至容器。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离热，火源。

储存注意事项：利用干燥惰性气氛的手套式操作箱或盒密封于通风处，远离火源及热源。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：无资料

工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：戴防护眼镜

身体防护： 穿全身防护服

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状： 银白色或灰色金属，粉末呈黑至灰色。

pH值： 无资料

熔点（℃）：1536℃

沸点（℃）：3000℃

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：7.14 g/cm3(20 °C)

密度：7870kg/m3

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（hPa）：无资料

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：

水不溶

酸反应

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：卤素, 酸, 双氧水, 二氧化氮, 聚苯乙烯, 磷, 水.

避免接触条件：湿气

聚合危害：不能发生

分解产物：高温下遇水可形成氢气

第十一部分毒理学资料

急性毒性：无资料

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：

UN 编号：无资料

包装类别：

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定

第十六部分其他信息