物料安全资料(MSDS)

乙醚

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙醚

化学品英文名称：Diethyl ether; Ethyl ether;Ether

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：乙醚

化学品分子式：(C2H5)2O

分子量：74.12

有害物成分:                                含量                            CAS 号

乙醚                                       100％                          60-29-7

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害，长期接触可导致皮肤干燥、破裂。其蒸气可导致头昏、晕眩。

环境危害：

燃爆危险：极度易燃。可形成爆炸性过氧化物。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有需要，进行人工呼吸或机械通风。

食入：避免呕吐，就医。泻药：石蜡油(3 ml/kg)，保持空气流通。如发生呕吐：危及呼吸，危害肺部。就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重，可与空气形成爆炸性混合物。远离火源。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：干粉、泡沫。可使用的灭火器：干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。采取措施防止静电聚积，谨防回火。

防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：避免接触物质，勿吸入其蒸气/浮尘。保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁排入排水系统。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源，采取措施防止静电聚集。佩戴头罩。避免产生其蒸气/浮质。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，热源。常温储存。避光、空气。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，特殊性气味。

pH值： 无资料

动态粘度：0.23 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-116.3

沸点（℃）：34.6 (1013 hPa)

闪点（℃）：-40

爆炸上限%（V/V）：36

密度：0.71g/cm3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：170

爆炸下限%（V/V）：1.7

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：587 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.77

溶解性：

水69 g/l (20 °C)

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：卤素，卤－卤化合物，非金属，非金属卤氧化物，强氧化剂（CrO3，卤氧化物，过氧化合物，高氯酸，硝酸，硝化酸，氧气，臭氧），松脂油/松脂代替物，硝酸盐，金属氯化物。

避免接触条件：加热

聚合危害：无发生

危险分解产物：过氧化物

其他信息：稳定剂：2，6－二叔丁基－4－甲基苯酚(BHT)。对光、空气敏感。不可与橡胶、各种塑料制成的工具接触，其蒸气或浮质可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 1215mg/kg （大鼠经口）

LC 50: 73000 ppm(V) /2 h.（大鼠吸入）

LDLo: 260 mg/kg.（人经口）

动物实验症状：眼睛刺激测试：轻微刺激（兔）。

亚毒性和慢性毒性：对胚胎的毒性未经充分证实。麻醉药！

吸入蒸气后：刺激粘膜，吸收，头昏，晕眩。

皮肤接触后：皮肤粗糙干裂，可导致皮炎。

眼睛接触后：轻微刺激。

食入后：吸收。误食后可危及呼吸道。

吸收后：共济失调（危害运动协调），产生醉意，虚脱，不省人事，昏迷。

不可排除呼吸麻痹、死亡的可能性。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒性，该物质在水面漂浮。如适当处理不会影响废水处理设备的功能。

鱼毒性：L.idus LC50 : 2840 mg/l;

水蚤毒性：水蚤LC50 : 100 mg/l;

生物降解性：良好。

生物富集或生物积累性：较低

分布：log P(oct): 0.77;

其他生态数据：ThOD: 2.60 g/g

其他有害作用：严禁排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32026

包装标志：易燃

UN 编号：1155

包装类别：I

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息