物料安全资料(MSDS)

乙二醇乙醚

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙二醇乙醚；2-乙氧基乙醇；乙基溶纤剂

化学品英文名称：Ethylene glycol monoethyl ether；2-methoxyethanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：乙二醇乙醚

化学品分子式：C4H10O2

分子量：90.12

有害物成分:                            含量                         CAS号

乙二醇乙醚                            100％                       110-80-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：可影响生殖力，危及胎儿。吸入、食入、接触皮肤均有害

环境危害：

燃爆危险：易燃。非专业人士不得接触。避免暴露，使用前谨遵说明

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，人工呼吸或机械通风。

食 入：立即饮用大量水。催吐，可服食：活性炭，(20 - 40 g 10% 泥浆)。立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重。与空气可形成爆炸性混合物。采取措施防止静电聚集。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫，二氧化碳

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害。防止水进入地表水和地下水

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入蒸汽或浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封。保持干燥通风。远离火源，热源。常温储存，未经授权不得进入。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电防化学品工作服。

手防护：戴防有机溶剂手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，醚味。

pH值：无资料

动力学粘度： 2.1 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-100

沸点（℃）：135

闪点（℃）：44

爆炸上限%（V/V）：15.7

密度：0.93 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：235

爆炸下限%（V/V）：1.8

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）:~ 5 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：-0.54

溶解性：与水混溶，可混溶于醇等多数有机溶剂

主要用途：用作溶剂，以及皮革着色剂、乳化剂、稳定剂、涂料稀释剂、脱漆剂等

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：铝，盐基，氧化剂，空气（可形成过氧化物）。

避免接触条件：加热。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：过氧化物。

其他信息：易燃，可作溶剂。不可与铜，轻金属以及其混合物制成的工具长期接触。加热时其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 2125 mg/kg..（大鼠经口）

LD50: 3900 mg/kg..（大鼠经皮）

LC50: 2000 ppm(V) /7 h;（大鼠吸入）

LD50: 3300 mg/kg;（兔经皮）

急性测试表明该物质不具有诱变性。动物实验表明该物质可危害人的生殖行为。

亚急性和慢性毒性：大鼠暴露于1.49g/m3，7小时/天，每周5天，5周，对血液细胞成分有轻微影响。兔经口，每天0.1mL/kg，第7天出现暂时性蛋白尿、血尿；1mL/kg，第8天因肾损害而死亡。

致突变性：精子形态学：大鼠经口23400mg/kg，5周(间歇)。姊妹染色单交换：仓鼠卵巢3170mg/L。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：600mg/kg(孕10～12天)，致胚胎毒性(如胚胎发育迟缓)，致骨骼肌肉发育异常，心血管(循环)系统发育异常。小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：25mg/kg(25天，雄性)，影响睾丸、附睾和输精管吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：轻微刺激。皮肤吸收可造成危害。

眼睛接触后：刺激。

食入后：反胃，呕吐。

食入大量后：昏迷。

致畸性：动物试验表明该物质极有可能具有致畸性。孕妇不得接触物质。

其 他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。如大量进入水域或土壤可危及饮用水的供应。正确使用时不会影响废水处理设备的功能。

鱼毒性: C.auratus LC50: >5000 mg/l /24 h.

生物降解性：良好。

分布：log P(oct): -0.54;

生物富集或生物积累性：无。(log P(o/w <1).

其他数据：BOD: 1.03 g/g;

COD: 1.92 g/g.

其他有害作用：谨慎对待泄漏物不会对生态造成影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33569

包装标志：易燃

UN编号：1171

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息