物料安全资料(MSDS)

乙二醇甲醚

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙二醇甲醚；2-甲氧基乙醇；羟乙基甲醚

化学品英文名称：Ethylene glycol monomethyl ether；2-methoxyethanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：乙二醇甲醚

化学品分子式：CH3OCH2CH2OH

分子量：76.10

有害物成分:                               含量                     CAS 号

乙二醇甲醚                                100％                   109-86-4

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：影响生殖力，危及胎儿。吸入、食入、接触皮肤有害。吸入本品蒸气引起无力、失眠头痛、胃肠功能紊乱、夜尿、体重减轻、眼烧灼感、反应迟钝、嗜睡。误服可致死。

慢性中毒：神经衰弱综合征、大细胞性贫血、白细胞减少；严重者呈中毒性脑病和脑萎缩。

环境危害：

燃爆危险：易燃。非专业人士不得接触。避免暴露，使用前谨遵说明

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入：立即饮用大量水。谨防呕吐可服食：活性炭，硫酸钠(1大汤匙/1/41水)。立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重。与空气可形成爆炸性混合物。采取措施防止静电聚集。易燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害。防止水进入地表水和地下水

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入蒸汽/浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封。保持干燥通风。远离火源，热源。常温储存，未经授权不得进入。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：美国车间卫生标准25ppm

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电防有机溶剂工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，醚味。

pH值：无资料

熔点（ ）：-85

沸点（ ）：124.5

闪点（ ）：39

爆炸上限%（V/V）：20

密度： 0.95g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（ ）：285

爆炸下限%（V/V）：2.5

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）11 (20 °C)

临界温度（ ）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：-0.77

溶解性：与水混溶，可混溶于醇、酮、烃类

其他理化性质： 挥发度：34 ;介电常数：15.4(20 °C)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：铝，盐基，氧化剂，空气（可形成过氧化物）

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：过氧化物。

其他信息：易燃，可做有机溶剂。不可与铝、各种塑料制成的工具接触。加热时其蒸气可与空气形成爆炸

性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 2370 mg/kg..（大鼠经口）

LD50: 1280 mg/kg..（兔经皮）

急性测试表明该物质不具有诱变性。动物实验表明该物质可危害人的生殖行为。

亚急性和慢性毒性：家兔经口，0.1mL/(kg·天)，7天，见暂时性血尿。加大量剂量，可致衰竭、震颤、蛋白尿和血尿。尸检见严重肾损害。大鼠暴露于1.05g/m3，7小时/天，每周5天，1月后见血液中幼稚白细胞增加

吸入后：有被吸收的危险。

皮肤接触后：轻微刺激。吸收后危害皮肤。

眼睛接触后：轻微刺激

食入后：有害。系统性疾病：神经中枢疾病。

食入大量后：对肝，肾造成危害。

致畸性：动物实验表明该物质极有可能具有致畸性。孕妇不得接触物质。

致突变性：显性致死试验：大鼠经口500mg/kg。精子形态学：大鼠经口500mg/kg。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：175mg/kg(孕7～13 天)，致心血管(循环)系统发育异常。小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：250mg/kg(1 天，雄性)，影响精子生成(包括遗传物质、精子形态、活动力、计数)。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。

鱼毒性: Onchorhynchus mykiss LC50: 15.52 mg/l /96 h; P.reticulata LC50: 17.4 mg/l /7 d.

细菌毒性: Ps.putida EC0: >10000 mg/l.

微藻毒性: M.aeruginosa EC0: 100 mg/l.Sc.quadricauda EC0: >10000 mg/l.

生物富集或生物积累性：无。(log P(o/w <1).

其他有害作用：禁止排入水域系统、废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33569

包装标志：易燃

UN 编号：1188

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息