物料安全资料(MSDS)

石油醚

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：石油醚

化学品英文名称：Petroleum Ether

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：石油醚

有害物成分                                含量                        CAS 号

石油醚                                    100%                       8032-32-4

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分燃爆特性与消防

燃烧性：易燃

闪点：<-20

引燃温度：280

爆炸下限[%(V/V)]：1.1

爆炸上限[%(V/V)]：8.7

最小点火能(mJ)：无资料

最大爆炸压力(MPa)：无资料

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

第六部分泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过。防止阳光直射。保持容器密封。

应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：未制定标准

前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准

美国TLV-TWA：

OSHA 100ppm；

ACGIH 300ppm，1370mg/m3

美国TLV-STEL：未制定标准

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性

外观与性状：无色透明液体，有煤油气味。

熔点：<-73

相对密度(水=1)：0.64～0.66

沸点：40～80

相对密度(空气=1)：2.50

饱和蒸气压(kPa)：

燃烧热(kJ/mol)：无资料

临界温度：无资料

临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：无资料

禁忌物：强氧化剂。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：40mg／kg(小鼠静脉)；

第十二部分生态学资料

生态学资料：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第十三部分废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储运注意事项”。用控制焚烧法处置。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32002

UN 编号：1271

包装标志：易燃

包装类别：Ⅱ

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其它信息